ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

Утверждаю

Зам.  директора ГБПОУ ДПК

________________/Н.Л.Абрамова /

«_______»_____________20_____ г.

Комплект оценочных средств

Оценочные средства

для проведения промежуточной аттестации по__ОП.03. Технические средства информатизации 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Форма проведения оценочной процедуры__дифференцированный зачет_____

Дзержинск, 2014

Разработчики:

_ГБПОУ ДПК ____преподаватель___ А.В.Андрианов_______________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Эксперты

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии Спец. Информатика Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. Председатель ПЦК ________________________ /______________/

Одобрено Экспертным советом колледжа Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. Зам. директора по учебно-научной работе___________ /Тухман И.В./

## Паспорт фонда оценочных средства

- Область применения

- Фонд оценочных средств для проверки результатов освоения ОП.03 Технические средства информатизации 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

- Комплект контрольно- оценочных средств позволяет оценивать освоение умений и усвоение знаний

- Показатели оценки освоенных знаний и умений

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата | Тип задания | Средства проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |
| Выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей: | - Анализирует конфигурацию вычислительной машины - Подбирает оптимальные компоненты ПК в соответствии с заданием | на проверку освоения умений; | Практическая работа |
| Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения: определять совмести | Определяет совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ | на проверку освоения умений; | Практическая работа |
| Осуществлять модернизацию аппаратных средств | Строит схему подключения компонентов ПК Осуществляет сборку системного блока ПК Конфигурирует систему в программе Setup BIOS Осуществляет установку и настройку устройств ввода-вывода Настраивает режимы работы видеосистемы и управляет параметрами монитора Производит установку и настрйку периферийных устройств | на проверку освоения умений; | Практическая работа |
| Знания: |  |  |  |
| основные конструктивные элементы средств вычислительной техники | Определяет понятие технических средств информатизации Называет классификацию ТСИ Раскрывает устройство и принцип действия ЭВМ Называет классификацию ЭВМ Анализирует назначение микропроцессоров Перечисляет основные параметры микропроцессоров Называет характеристики микросхем памяти Называет характеристики распространенных типов памяти Называет функции системной платы Имеет представление о формфакторах системных плат Называет компоненты системной платы Имеет представление о системных ресурсах Имеет представление об организации шин Перечисляет типы шин Перечисляет типы шин системной платы Визуально отличает разъемы шин системной платы Перечисляет функции БИОС Раскрывает назначение и организацию БИОС Называет компоненты БИОС и их функции Имеет представление о настройках программы Setup БИОС Имеет представление об интерфейсах IDE, SATA, USB, SCSI и их характеристиках Способен визуально различить интерфейсы IDE, SATA, USB, SCSI Имеет представление о принципах магнитной записи Имеет представление о работе накопителей на магнитных лентах и их характеристиках Имеет представление о работе накопителей на жестких дисках и их характеристиках Называет основные конструктивные элементы жестких дисков Называет этапы форматирования жестких дисков Называет основные RAID-массивы и их характеристики Имеет представление о работе накопителей на оптических дисках и их характеристиках Имеет представление о работе накопителей на магнитооптических дисках и их характеристиках Называет основные характеристики дисков CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM DVD±R, DVD±RW, Blu-Ray Имеет представление о работе флешь-накопителей и их характеристиках Перечисляет основные типы флэш-памяти Имеет представление об общих принципах формирования изображений Объясняет механизм работы видеоадаптера в различных режимах Называет назначение 2D и 3D-акселераторов Перечисляет и объясняет этапы синтеза трехмерного изображения Имеет представление о работе 3D-конвейеров Называет средства обработки видеосигнала Называет компоненты звуковой системы ПК Раскрывает назначение и механизм работы вспомогательных модулей Раскрывает назначение, механизм работы акустической системы и направления ее совершенствования Имеет представление о ТСИ, используемых в ряде областей профессиональной деятельности Перечисляет этапы работы с информацией Называет основные рекомендации по обслуживанию ТСИ | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | Тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| периферийные устройства вычислительной техники | Раскрывает механизм работы ЭЛТ и ЖК мониторов Называет основные характеристики ЭЛТ и ЖК мониторов Сравнивает ЭЛТ и ЖК мониторы Имеет представление о работе мультимедийных мониторов и плазменных панелей Имеет представление о работе клавиатуры и оптико-механических манипуляторов Раскрываеет принцип работы сканеров Имеет представление о работе дигитайзеров Объясняет принципы работы принтеров ударного типа, струйных принтеров, фотоэлектрических принтеров, термических принтеров Сравнивает различные типы принтеров Называет основные критерии выбора принтера Имеет представление о работе плоттеров | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | Тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |
| нестандартные периферийные устройства | Раскрывает принцип работы шлемов виртуальной реальности, 3D-очков Раскрывает принцип работы 3D-мониторов, 3D-проекторов Имеет представление о работе оверхед проекторов и ЖК-панелей Называет основные элементы автоматизированной системы передачи информации Раскрывает принцип работы автоматизированной системы передачи информации Имеет представление о работе систем пейджинговой связи Называет принцип работы систем радиотелефонной связи Называет основные составляющие сотовой связи Имеет представление о работе спутниковых систем связи Перечисляет основные этапы передачи факсимальной информации Объясняет способы воспроизведения изображения Называет принцип работы модема Имеет представление о работе локальных сетей Объясняет принципы электрографического копирования, термографического копирования, диазографического копирования, фотографического копирования, электронографического копирования Имеет представление о цифровых технологиях копирования Понимает принцип работы шреддеров | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | Тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа, дифференцированный зачет |

## I. Паспорт комплекта оценочных средств

  - Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения   ОП.03. Технические средства информатизации по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать освоение умений и усвоение знаний.

## Показатели оценки освоенных знаний и умений

| Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата | Тип задания | Средства проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |  |
| основные конструктивные элементы средств вычислительной техники | Определяет понятие технических средств информатизации Называет классификацию ТСИ Раскрывает устройство и принцип действия ЭВМ Называет классификацию ЭВМ Анализирует назначение микропроцессоров Перечисляет основные параметры микропроцессоров Называет характеристики микросхем памяти Называет характеристики распространенных типов памяти Называет функции системной платы Имеет представление о формфакторах системных плат Называет компоненты системной платы Имеет представление о системных ресурсах Имеет представление об организации шин Перечисляет типы шин Перечисляет типы шин системной платы Визуально отличает разъемы шин системной платы Перечисляет функции БИОС Раскрывает назначение и организацию БИОС Называет компоненты БИОС и их функции Имеет представление о настройках программы Setup БИОС Имеет представление об интерфейсах IDE, SATA, USB, SCSI и их характеристиках Способен визуально различить интерфейсы IDE, SATA, USB, SCSI Имеет представление о принципах магнитной записи Имеет представление о работе накопителей на магнитных лентах и их характеристиках Имеет представление о работе накопителей на жестких дисках и их характеристиках Называет основные конструктивные элементы жестких дисков Называет этапы форматирования жестких дисков Называет основные RAID-массивы и их характеристики Имеет представление о работе накопителей на оптических дисках и их характеристиках Имеет представление о работе накопителей на магнитооптических дисках и их характеристиках Называет основные характеристики дисков CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM DVD±R, DVD±RW, Blu-Ray Имеет представление о работе флешь-накопителей и их характеристиках Перечисляет основные типы флэш-памяти Имеет представление об общих принципах формирования изображений Объясняет механизм работы видеоадаптера в различных режимах Называет назначение 2D и 3D-акселераторов Перечисляет и объясняет этапы синтеза трехмерного изображения Имеет представление о работе 3D-конвейеров Называет средства обработки видеосигнала Называет компоненты звуковой системы ПК Раскрывает назначение и механизм работы вспомогательных модулей Раскрывает назначение, механизм работы акустической системы и направления ее совершенствования Имеет представление о ТСИ, используемых в ряде областей профессиональной деятельности Перечисляет этапы работы с информацией Называет основные рекомендации по обслуживанию ТСИ | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | дифференцированный зачет |
| периферийные устройства вычислительной техники | Раскрывает механизм работы ЭЛТ и ЖК мониторов Называет основные характеристики ЭЛТ и ЖК мониторов Сравнивает ЭЛТ и ЖК мониторы Имеет представление о работе мультимедийных мониторов и плазменных панелей Имеет представление о работе клавиатуры и оптико-механических манипуляторов Раскрываеет принцип работы сканеров Имеет представление о работе дигитайзеров Объясняет принципы работы принтеров ударного типа, струйных принтеров, фотоэлектрических принтеров, термических принтеров Сравнивает различные типы принтеров Называет основные критерии выбора принтера Имеет представление о работе плоттеров | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | дифференцированный зачет |
| нестандартные периферийные устройства | Раскрывает принцип работы шлемов виртуальной реальности, 3D-очков Раскрывает принцип работы 3D-мониторов, 3D-проекторов Имеет представление о работе оверхед проекторов и ЖК-панелей Называет основные элементы автоматизированной системы передачи информации Раскрывает принцип работы автоматизированной системы передачи информации Имеет представление о работе систем пейджинговой связи Называет принцип работы систем радиотелефонной связи Называет основные составляющие сотовой связи Имеет представление о работе спутниковых систем связи Перечисляет основные этапы передачи факсимальной информации Объясняет способы воспроизведения изображения Называет принцип работы модема Имеет представление о работе локальных сетей Объясняет принципы электрографического копирования, термографического копирования, диазографического копирования, фотографического копирования, электронографического копирования Имеет представление о цифровых технологиях копирования Понимает принцип работы шреддеров | на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной деятельности | дифференцированный зачет |

  - Организация контроля и оценки

Условием допуска к дифференцированному зачету является положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретически вопросам дисциплины.

Дифференцированный зачет проводится в виде  выполнения электронных тестов на сайте test.dpk.su/moodle. В комплекте тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, задание на соответствие, задание на установление последовательности, задания со свободными ответами, задания с ограничениями, свободного изложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Фонд заданий состоит из 16 групп вопросов по разделам курса. На каждый проверяемый учебный элемент предусмотрено не менее одного тестового задания.

Условием положительной аттестации на экзамене  является положительная оценка усвоения всех знаний и освоения всех умений по всем контролируемым показателям.

II. Комплект материалов для оценки  освоенных знаний и умений

Тестовые задания

  - Появление какой техники позволило внедрить процессы обработки информации

  - ЭВМ

  - ПК

  - Интернет

  - БИС

- На каких из перечисленных технических достижений базируются информационные технологии?

Выберите несколько вариантов.

  - новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях

  - системы дистанционной передачи информации

  - автоматизированная обработка информации

  - автоматизированная передача информации

  - системы дистанционной обработки информациии

  - новые средства автоматизированного накопления информации

- Установите соответствие между терминами и их определениями.

- аппаратные средства компьютерной техники         Hardware

программное обеспечение                                       Software

- Что из перечисленного относится к устройствам ввода информации

  - Клавиатура

  - Сканер

  - Дигитайзер

  - Мышь

  - Монитор

  - Принтер

  - Плоттер

  - Факсимальный аппарат

- Что из перечисленного относят к устройствам вывода информации?

Выберите несколько вариантов

  - Монитор

  - Принтер

  - Плоттер

  - 3D-очки

  - Факсимальный аппарат

  - Модем

  - Сканер

  - Ризограф

- Что из перечисленного относят к средствам телекоммуникации?

Выберите несколько вариантов

  - Пейджер

  - Радиотелефон

  - Факсимальный аппарат

  - Модем

  - Дигитайзер

  - Принтер

  - Плоттер

  - Шреддер

- Установите соответствие между техническим средством информации и выполняемой им функцией.

- Устройство для уничтожения информации — Шреддер

- Устройство для печати на твердых носителях — Плоттер

- Устройство для дистанционной передачи текста и изображений — Факсимальный аппарат

- Устройство для обмена данными через телефонную линию — Модем

- Устройство для копирования информации с твердых носителей — Ризограф

Устройство для ввода изображений — Сканер

- Закончите  фразу: Специализированный процессор, управляющий работой какого-либо внешнего устройства называется …

- Установите соответствие между памятью ЭВМ и выполняемой ею функцией

- запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях - Внутренняя память

- обеспечивает хранение и выдачу информации - Постоянная память

- сверхбыстродействующая память, обеспечивающая ускорение доступа к оперативной памяти на быстродействующих компьютерах — Кэш-память

- участок памяти для хранения параметров конфигурации компьютера — CMOS-RAM

- предназначена для размещения больших объемов информации и обмена ею с оперативной памятью - Внешняя память

- Установите соответствие между категорией программ и ее определением

выполнение функции обеспечения нормальной работы компьютера, его обслуживания и настройки - Системные программы

комплекты полезных программ, предназначенных для обслуживания и совершенствования работы компьютера — Утилиты

программы для диагностики как программного обеспечения, так и аппаратных ресурсов — Тесты

непосредственное обеспечение выполнения необходимых пользователям работ - Прикладные программы

- Установите соответствие между классом IBM PC  и его определением

ПК для домашнего использования, предназначенный для развлечений и игр, а также ПК, используемый в малом или домашнем офисе - Consumer PC

ПК для корпоративного применения, с невысокой стоимостью и возможностью работать в локальной сети - Office PC

рабочая станция, используемая для работы с ресурсоемкими приложениями — Workstation

мультимедийный ПК, ориентированный на игры с 2D/3D-графикой и звуковым сопровождением; работу в Internet - Entertainment PC

- Какова роль регистров в составе микропроцессора?

  - Это ячейки памяти образующие кэш-память процессора

  - Это ячейки памяти, используемые процессором для хранения часто используемых данных при отсутствии кэш-памяти

  - Это ячейки памяти, в которых процессор хранит промежуточные данные выполняемой команды

  - Это ячейки памяти, хранящие еще не обработанные команды

- Назовите основные характеристики центрального процессора

  - Тактовая частота и надежность

  - Разрядность и быстродействие

  - Скорость и многозадачность

  - Многозадачность и разрядность

- Каким параметром характеризуется быстродействие ?

  - Тактовая частота

  - Объём кэша процессора

  - Многомерность

  - Разрядность

- Какое из устройств не характеризуется разрядностью процессора?

  - Шина ввода и вывода данных

  - Внутренний регистр

  - Шина адреса памяти

  - Генератор тактовой частоты

- Сколько байт одновременно, может передавать x-разрядная шина?

- Разрядность шины данных процессора отвечает за …

  - Объем памяти, с которой может работать процессор

  - Способность процессора обмениваться информацией

  - Быстродействие процессора

  - Количество ядер процессора

- Разрядность шины адреса процессора отвечает за …

  - Быстродействие процессора

  - Способность процессора обмениваться информацией

  - Количество ядер процессора

  - Объем памяти, с которой может работать процессор

- Какой объем памяти может адресовать {x}-разрядная шина адреса?

Ответ дать в байтах без указания едениц измерения.

- Выберите наиболее точное определение:

Оперативная память - это

  - Память, для хранения данных, используемых компьютером

  - Энергонезависимая память для хранения программ и данных, используемых компьютером в настоящий момент

  - Энергозависимая память для хранения программ и данных, используемых компьютером в настоящий момент

  - Энергозависимая память для хранения всех данных, хранящихся на компьютере

- Память типа DRAM это

  - Динамическое запоминающее устройство с произвольным порядком выборки

  - Статическая оперативная память

  - Память только для чтения

  - Постоянное запоминающее устройство с произвольным порядком выборки

- Процесс регенерация необходим для функционирования памяти типа...

  - SRAM

  - ROM

  - DRAM

- Память типа SDRAM является подвидом памяти...

  - DRAM

  - RDRAM

  - SRAM

  - DDR

- Память типа EDO является подвидом памяти...

  - DRAM

  - RDRAM

  - SRAM

  - DDR

- Оперативная память типа DRAM располагается...

  - На материнской плате

  - Оперативной памяти типа DRAM не существует

  - На кэше процессора

  - На дополнительных модулях, подключаемых к материнской плате

- Память типа DDR является подвидом памяти...

  - DRAM

  - RDRAM

  - SRAM

  - EDO

- Установите соответствие между характеристикой оперативной памяти и тем, чем она определяется.

- Что из перечисленного устанавливается непосредственно на системную плату компьютера?

Выберите несколько вариантов

  - флэш-накопитель

  - жесткий диск

  - оперативная память

  - набор микросхем системной логики

  - принтер

  - центральный процессор

- Что из перечисленного относят к системным ресурсам?

  - каналы запросов прерываний (IRQ)

  - системная шина

  - процессорное время

  - каналы прямого доступа к памяти (DMA)

  - данные на жестком диске

- Может ли один и тот же канал DMA использоваться различными устройствами?

  - Нет

  - Да, если устройства работают над одной задачей

  - Да, но не одновременно

  - Да

- Для чего используется спецификация Plug&Play

  - Автоматическое распределение системных ресурсов

  - Автоматическое тестирование всех компонентов системы

  - Автоматическое определение устройств, подключенных компьютеров, минуя, системную BIOS

  - Обеспечение игровых функций персонального компьютера

- Установите соответствие между типом шины и выполняемой ею функцией

- Установите соответствие между разъемом шины и ее изображением

- Какие из перечисленных шин являются устаревшими на текущий момент?

  - AGP

  - PCI Express

  - ISA

  - LPC

- Какие шины могут использоваться для подключения периферийных устройств непосредственно на материнской плате

  - PCI

  - PCI Express

  - ISA

  - LPC

  - AGP

  - USB

- Определите соответствие между типом памяти ПЗУ и его определением

- Процедура POST — это...

  - программа установки параметров БИОС

  - процедура загрузки операционной системы

  - процедура самотестирования при включении питания всех жизненно важных компонентов системы

  - процедура инициализации драйверов при включении питания

- Как связаны BIOS и CMOS RAM?

  - Это одно и тоже

  - никак не связаны

  - CMOS RAM хранит настройки конфигурации системы

  - CMOS RAM хранит настройки процедуры POST

- Firmware - это...

  - Часть BIOS, содержащаяся в микросхеме на системной плате

  - Часть BIOS, содержащаяся в микросхеме на системной плате или платах адаптеров

  - Аппаратное обеспечение компьютера

  - Программное обеспечение компьютера

- Укажите основные функции БИОС.

  - Выберите несколько вариантов

  - Setup BIOS

  - POST

  - Набор всех драйверов, в том числе и всех периферийных устройств

  - Загрузчик ОС

  - Управление процедурой загрузки ОС

  - Набор драйверов

- Как восстановить БИОС к исходным аппаратным настройкам?

  - Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Recovery.

  - 1.Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Normal. 2.Изменить положение перемычки Flash Recovery на первоначальное

  - 1. Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Recovery. 2.Изменить положение перемычки Flash Recovery на первоначальное

  - Снять, а затем снова установить перемычку в исходное положение

- В какой момент  времени происходит инициализация устройств  Plug&Play?

  - Во время выполнения процедуры POST

  - Во время загрузки ОС

  - Сразу, после подачи напряжения

  - Инициализация производится лишь один раз. Повторная инициализация не требуется

- Укажите типы микросхем ПЗУ

выберите несколько вариантов

  - SPROM

  - ROM

  - EPROM

  - PROM

  - EEPROM

  - RDROM

- Какие операции осуществляет Plug&Play BIOS?

выберите несколько вариантов

  - Идентификация всех устройств Plug and Play

  - Создание таблицы ресурсов устройств

  - Активизация устройств ввода-вывода

  - Запуск загрузчика системы

  - Загрузка операционной системы

  - Контроль игровых устройств

- Установите соответствие между интерфейсом и максимально возможным количеством подключаемых к нему устройств.

- Определите, какие интерфейсы изображены на рисунках:

- К каким интерфейсам можно подключать не только накопители. выберите несколько вариантов ответа

  - USB

  - SATA

  - SAS

  - SCSI

  - IDE

  - ATA

- Какие устройства используются для записи/чтения информации на магнитной ленте?

  - Дисководы

  - Стримеры

  - Магнитные барабаны

  - Оптические приводы

- Какой способ записи как правило применяется в магнитных лентах?

  - Параллельный

  - Последовательно перпендикулярный

  - Параллельно-последовательный

- Что из перечисленнного является накопителем информации? Возможны несколько вариантов

  - жесткий диск

  - дискета

  - флешка

  - оптический привод

  - оптический диск

  - стример

  - дисковод

  - магнитная лента

- Что из перечисленнного является носителем информации? Возможны несколько вариантов

  - жесткий диск

  - дискета

  - флешка

  - оптический привод

  - оптический диск

  - стример

  - дисковод

  - магнитная лента

- Назовите классификацию накопителей информации (с указанием подклассов)

- Объясните принцип магнитной записи.

Как происходит запись информации?

Как происходит ее чтение?

- Перечислите основные конструктивные элементы жестких дисков

- Перечислите основные характеристики жестких дисков

- Как называется объединение одтипно расположенных дорожек на дисках?

  - Сектор

  - цилиндр

  - пластина

  - кластер

- Чему равна емкость жесткого диска, если число цилиндров= C, число головок= H,число секторов на диске= S Число байт в секторе = 512 Ответ дать в мегабайтах с точностью до двух знаков.

- Какие параметры жесткого диска может изменить пользователь?

  - число дисков

  - число головок

  - число дорожек

  - ничего из перечисленного

- Установите соответствие между уровнем RAID и его описанием

- Что из перечисленного является достоинством массива уровня RAID 0? Выберите несколько вариантов

  - высокая производительность

  - высокая надежность

  - быстрое восстановление RAID

  - 100% защита данных

- Достоинством массива уровня RAID 1 является

  - высокая надежность

  - очень высокая производительность

  - 100% защита данных

  - низкая стоимость организации массива

- какому уровню RAID соответствует та или иная характеристика?

- Какие из перечисленных дисков позволяют производить неоднократную запись?

  - CD-RW

  - CD-ROM

  - DVD-R

  - DVD-RW

  - DVD+RW

  - DVD-ROM

- Установите сответствие между стандартом DVD и его строением

- Возможны ли запись/воспроизведение DVD дисков на CD-приводе?

  - Да

  - Нет

  - Только чтение

  - только диски DVD-ROM

- Что обеспечивает возможность дискам Blu-Ray иметь такую высокую плотность записи?

- Перечислите основные функциональные узлы оптического накопителя

- Объясните, как производится запись на магнитооптические диски

- Объясните, как производится чтение с магнитооптических дисков

- Что из перечисленного относится к ЭЛТ-мониторам? Выберите несколько вариантов

  - поляризатор

  - люминофор

  - цветоделительная маска

  - матрица

  - тонкопленочный транзистор

  - регенерация изображения

  - триада ячеек

- Что из перечисленного относится к ЖК-мониторам? Выберите несколько вариантов

  - поляризатор

  - люминофор

  - цветоделительная маска

  - матрица

  - тонкопленочный транзистор

  - регенерация изображения

  - триада ячеек

- Расстояние между левым нижним и правым верхним углом экрана называется …

  - Диагональ экрана монитора

  - Размер зерна экрана

  - Разрешающая способность монитора

  - Видимая диагональ экрана монитора

- Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске называется …

  - Диагональ экрана монитора

  - Размер зерна экрана

  - Разрешающая способность монитора

  - Видимая диагональ экрана монитора

- Количество элементов изображения, которые монитор способен воспроизводить по горизонтали и вертикали называется …

  - Диагональ экрана монитора

  - Размер зерна экрана

  - Разрешающая способность монитора

  - Видимая диагональ экрана монитора

- Минимальное время, необходимое для активизации ячейки ЖК-монитора называется …

  - Инерционность

  - Контрастность

  - Яркость

  - Разрешение

- Характеристика, показывающая, во сколько раз его яркость изменяется при изменении уровня видеосигнала от минимального до максимального называется …

  - Инерционность

  - Контрастность

  - Поле обзора

  - Разрешение

- Установите соответствие между типом проекционного аппарата и типом демонстрируемых им объектов

- Как называется устройство в компьютерных проекторах, используемое в качестве источника проецируемых объектов?

- Может ли в оверхед-проекторах использоваться ЖК-панель?

  - Да

  - да, в просветных

  - да, в отражательных

  - нет

- Как называется система линз, в мультимедийных проекторах, применяемая для равномерного распределения освещения?

- Для какого типа мультимедийных проекторов характерно мелькание кадров?

  - мультимедийный TFT-проектор

  - полисиликоновый мультимедийный проектор

  - трехматричный отражательный мультимедийный проектор

  - одноматричный отражательный мультимедийный проектор

- Установите соответствие между схемой проектора и его типом

- С какой целью в некоторых типах мультимедийных проекторах применяется цветовое разделение?

  - для создания цветного изображения

  - для повышения четкости изображения

  - для повышения контрастности изображения

  - для повышения яркости изображения

- Какой способ формирования трехмерного изображения используют VR-шлемы?

  - метод поляризационной селекции

  - затворный метод

  - Комбинированный метод

  - двухэкранный способ

- Какой способ формирования трехмерного изображения используют пассивные 3D-очки?

  - метод поляризационной селекции

  - затворный метод

  - Комбинированный метод

  - двухэкранный способ

- Какой способ формирования трехмерного изображения используют активные 3D-очки?

  - метод поляризационной селекции

  - затворный метод

  - Комбинированный метод

  - двухэкранный способ

- Какую роль выполняют ЖК-экраны в VR-шлемах?

  - для отображения изображения

  - для изменения прозрачности стекол

  - ЖК-экраны отсутствуют

  - для создания поляризационной селекции

- Какую роль выполняют ЖК-экраны в 3D-очках?

  - для отображения изображения

  - для изменения прозрачности стекол

  - ЖК-экраны отсутствуют

  - для создания поляризационной селекции

- Объясните общий механизм создания стереоизображения.

- Установите соответствие таким образом, чтобы во всех случаях схемы формирования стереоизображения были работоспособными

- Объсните механизм работы плоскопанельных 3D-телевизоров, основанных на свойствах избирательности по отношению к поляризации проходящего излучения

- Объясните механизм работы 3D-мониторов, основанных на "расщеплении" изображения

- Глубина цвета это...

  - количество одновременно отображаемых цветов

  - размер кадрового буфера

  - разрядность ячейки кадрового буфера

  - количество адресуемых ячеек

- Какое количество символов используется в символьном режиме. Ответ дать в виде числа.

- Назовите режимы, в которых может работать видеоадаптер и дайте им краткое описание

- Совокупность изображений 256 символов называется …

  - шрифтом

  - видеостраницей

  - глубиной цвета

  - знакоместом

- Если на экране имеется N×M знакомест, то объем видеопамяти, необходимый для хранения изображения, составит ... байт.

- Сравните между собой текстовый и графический режимы по следующим параетрам:

1. Какие элементы являются в них адресуемыми?

2. Каким образом хранятся данные?

3. Каковы их достоинства и недостатки?

4. Какое количество цветов они поддерживают?

- Объясните, что такое графический акселератор и графический процессор, для чего предназначены и чем они отличаются?

- Восстановите последовательность этапов работы 3D-конвейера.

- Установите соответствие между названием этапа и операцией происходящей на нем.

- Использование разных копий одной и той же текстуры с различным разрешением для отрисовки ближних и дальних объектов называется...

  - Антиалиасинг

  - Тесселяция

  - Мипмэппинг

  - Постобработка

- Объясните принципы краевого и полного антиалиасинга

- Какие существуют API для 3D-акселераторов? Дайте им краткое описание

- Дайте описание основным характеристикам видеоадаптера

- Перечислите функции звуковой системы ПК

- Какой из перечисленных компонентов не входит в состав звуковой карты.

  - модуль записи и воспроизведения звука

  - акустическая система

  - модуль синтезатора

  - модуль интерфейсов

  - модуль микшера

- Установите последовательность аналого-цифрового преобразования звукового сигнала

- Установите соответствие между понятием и определением.

- Установите последовательность цифроаналогового преобразования звукового сигнала

- Какая минимальная частота дискретизации должна быть у звуковой карты, если ее планируется использовать для записи звуков с частотой до H КГц? Ответ дать в Килогерцах

- Установите последовательность синтезирования звукового сигнала.

- Назовите основные характеристики модуля синтезатора.

- Назовите основные методы синтеза звука

- Какие интерфейсы используются для подключения звуковой карты к материнской плате.

Возможны несколько вариантов.

  - LPC

  - MIDI

  - ISA

  - PCI

  - IDE

  - PCI Express

- Какое количество колонок необходимо для воспроизведения стереофонического сигнала?

- Какое количество колонок необходимо для воспроизведениясигнала Dolby Digital?

- Для воспроизведения каких частот используется сабвуфер?

  - Менее 100 Гц

  - Менее 150 Гц

  - 100 Гц-20 КГц

  - 150 Гц-20 Кгц

- Главным отличием активной акустической системы от пассивной является ...

  - Наличие встроенного усилителя

  - Наличие встроенного синтезатора

  - Наличие встроенного микшера

  - Наличие встроенного модуля ввода-вывода

- Установите соответствие между характеристикой звуковой системы и ее определением

- Назовите основные направления совершенствования акустических систем. Объясните положительные эффекты от их внедрения

- Как называется код, генерируемый контроллером клавиатуры?

  - ASCII

  - ACPI

  - API

  - СКЭН

- Какое устройство трансформирует СКЭН-код в ASCII?

  - Контроллер шины

  - Контроллер клавиатуры

  - Процессор

  - Клавиатура

- Установите последовательность прохождения сигнала с клавиатуры

- Мышь какого типа не допускает нахождения препятствия между передатчиком мыши и приемником компьютера?

  - Радио

  - Инфракрасная

  - Светодиодная

  - Оптическая

- Перечислите основные типы оптико-механических манипуляторов

- Какой тип джойстика обеспечивает более точное управление

  - Аналоговый

  - Цифровой

  - Цифро-аналоговый

  - Аналого-цифровой

- Какой интерфейс используется для подключения манипуляторов  к компьютеру. Возможны несколько вариантов.

  - USB

  - LPT

  - PS/2

  - PCI

- Перечислите функциональные компоненты, которые включает в себя сканер.

- Какие бывают сканеры по способу формирования изображения?

  - Линейные

  - TWAIN-совместимые

  - Комбинированные

  - Матричные

- Какие бывают сканеры по конструкции кинематического механизма?

  - Ручные

  - Настольные

  - Специализированные

  - Комбинированные

- Назовите типы датчиков, применяемые в сканерах

- К каким типам сканеров относится следующее утверждение.

Оригинал во время сканирования располагается неподвижно.

Возможны несколько вариантов.

  - Планшетный

  - Барабанный

  - Роликовый

  - Проекционный

  - Ручной

- К каким типам сканеров относится следующее утверждение.

Сканер может использоваться для сканирования трехмерных объектов.

Возможны несколько вариантов.

  - Планшетный

  - Барабанный

  - Роликовый

  - Проекционный

  - Ручной

- К каким типам сканеров относится следующее утверждение.

Сканер может использоваться для сканирования оригиналов больших форматов.

Возможны несколько вариантов.

  - Планшетный

  - Барабанный

  - Роликовый

  - Проекционный

  - Ручной

- Какой тип сканера позволяет получать изображения с высокой степенью детализации?

  - Планшетный

  - Барабанный

  - Роликовый

  - Проекционный

  - Ручной

- Каков главный недостаток цветных сканеров, сканирующих в три прохода с последовательным применением различных фильтров

- Как устроены цветные сканеры, получившие наибольщее распространение?

- Перечислите основные характеристики сканеров

- Установите соответствие между конструктивным испольнением цифровой камеры и определением.

- Перечислите основные характеристики цифровых камер

- Дигитайзер позволяет ...

  - преобразовать в векторный формат изображение, полученное в результате движения руки оператора

  - преобразовать в растровый формат изображение, полученное в результате движения руки оператора

  - преобразовать в векторный формат растровое изображение

  - преобразовать в растровый  формат векторное изображение

- В зависимости от механизма определения местоположения устройства указания дигитайзеры подразделяются на ...

- В каком виде выполняются устройства указания в дигитайзерах?

- Перечислите характеристики покоторым можно классифицировать принтеры.

- Установите соответствие между режимом печати и его определением

- Какой тип принтеров способен обеспечить одновременную печать нескольких экземпляров?

  - матричный

  - струйный

  - лазерный

  - светодиодный

  - термический

- Какие методы нанесения чернил применяются в струйных принтерах

- Какой метод струйной печати обеспечивает наилучшее качество?

  - Пьезоэлектрический

  - Drop on Demand

  - Метод газовых пузырьков

- Какая цветовая схема используется в струйной печати?

- Расставьте принтеры по уровню создаваемыми ими шума, начиная с самого малошумного.

- Какие принтеры из перечисленных относятся к фотоэлектронным?

  - Лазерные

  - Сублимационные

  - Светодиодные

  - Символьные

  - с ЖК-затвором

  - Матричные

- Объясните механизм работы лазерного принтера

- Установите соответствие между типом термического принтера и способом его работы

- перечислите основные факторы, принимаемые во внимание при выборе принтера

- Установите соответствие между типом принтера и его максимальным ресурсом.

- Установите соответствие между принципом формирования изображения плоттером и его описанием

- Какой тип плоттера обеспечивает лучшее качество печати

  - Рулонный

  - Планшетный

  - Качество зависит только от типа пишущего блока принтера, а не от конструктивного исполнения

- Установите соответствие между типом пишущего блока плоттера и принципом его работы

- Установите соответствие между типом канала связи и примером

- Объясните, чем обусловлена большая надежность цифровых каналов связи?

- Выберите правильное определение понятию "пропускная способность системы передачи информации"

  - наибольшее практически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени

  - наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени

  - наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени в зависимости от характеристик канала связи

  - наибольшее практически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени в зависимости от характеристик канала связи

- Какие преимущества дает объединение нескольких компьютеров в сеть?

- Способ соединения компьютеров в сети называется ...

- Может ли пользователь одноранговой сети определить право доступа другим пользователям к информации на своем ПК?

  - Да

  - Нет

  - Только администратором сети

  - Только пользователям своей группы

- Установите соответствие между классом сети и описанием

- Какие пейджинговые сети построенны по радиальному принципу?

  - Региональные пейджинговые сети

  - Двухсторонние пейджинговые сети

  - Ведомственные пейджинговые сети

  - Городские пейджинговые сети

- Установите соответствие между классом пейджера и описанием

- Назовите основные компоненты пейджера

- Что мешало массовому внедрению радиотелефонной связи и как была решена проблема?

- Что из перечисленного относится к высоким диапазонам радиотелефонных частот? Выберите несколько вариантов.

  - большой радиус соты

  - малый радиус соты

  - высокая проникающая способность сигнала

  - низкая проникающая способность сигнала

  - малогабаритная радиоаппаратура

  - габаритная радиоаппаратура

  - возможность организации большего количества абонентских радиоканалов

  - невозможность организации большего количества абонентских радиоканалов

- Перечислите условия необхлдимые для возможности организации роуминга сотовой связи

- Какие основные компоненты входят в состав оборудования систем сотовой связи. Назовите и дайте краткое описание

- Назовите классы на которые делятся спутниковые системы связи.

- Установите соответствие между размером орбиты спутников и их минимальным количеством, необходимым для организации глобальной спутниковой системы связи

- Объясните, почему в системах низкоорбитальной спутниковой связи для полного покрытия необходимо большое число спутников?

- Установите соответствие между типом факсимального аппарата и его определением.

- Назовите сервисные функции факсимальных аппаратов

- Установите соответствие между режимом разрешающей способности факсимального аппарата и определением.

- Восстановите классификуцию модемов, восстановив соответствие

- Преимуществами программных модемов являются...

Выберите несколько вариантов

  - Низкая стоимость

  - Легкость модернизации

  - Отсутствие необходимости в ресурсах ПК

  - Легкость установки

  - Отсутствие привязанности к конкретной ОС

  - Нетребовательность к качеству связи

- Преимуществами аппаратных модемов являются...

Выберите несколько вариантов

  - Низкая стоимость

  - Легкость модернизации

  - Отсутствие необходимости в ресурсах ПК

  - Легкость установки

  - Отсутствие привязанности к конкретной ОС

  - Нетребовательность к качеству связи

- Какие интерфейсы обычно используются для подключения модемов к ПК?

Возможны несколько вариантов

  - COM

  - USB

  - RJ-45

  - RJ-11

  - LPT

- Какие интерфейсы обычно используются для подключения модемов к линии связи?

Возможны несколько вариантов

  - COM

  - USB

  - RJ-45

  - RJ-11

  - LPT

- Назовите основные копировальные технологии

- Установите соответствие между принципом работы копировальной технологии и ее названием

- Наилучшим качеством копирования, обладают аппараты, построенные по ... принципу

  - электронографическому

  - термографическому

  - диазографическому

  - фотографическому

  - электрографическому

  - электронотрафаретному

- Недостатками термографического копирования являются ...

Выберите несколько вариантов

  - невысокое качество

  - малый срок хранения копий

  - высокая стоимость расходных материаловъ

  - трудоемкость получения копий

  - неэкологичность

  - низкая производительность

- К приборам какого типа относятся ризографы?

  - Электрографические

  - Электронотрафаретные

  - Термографические

  - Диазографические

  - Фотографические

  - Электронографические

- Перечислите основные достоинства электрографических аппаратов

- Назовите основные достоинства ризографов

- Принцип работы лазерных принтеров наиболее близок к ... принципу копирования

  - электронографическому

  - термографическому

  - диазографическому

  - фотографическому

  - электрографическому

  - электронотрафаретному

- Принцип работы факсов наиболее близок к ... принципу копирования

  - эктронографическому

  - термографическому

  - диазографическому

  - фотографическому

  - электрографическому

  - электронотрафаретному

- Перечислите основные компоненты цифрового копировального аппарата

- Перечислите основные возможности цифровых технологий копирования

- Перечислите основные способы уничтожения документов

- Какой способ уничтожения документов получил наибольшее распространение?

  - Механический

  - Термический

  - Химический

- Как можно классифицировать шреддеры по числу пользователей и производительности?

- Как можно классифицировать шреддеры по виду резки?

- Как можно классифицировать шреддеры по степени секретности?

- Шреддеры какого типа могут уничтожать документы со скрепками?

  - Возможны несколько вариантов ответа

  - персональные

  - офисные

  - промышленные

- Осуществить настройку BIOS  в сответствии с заданием

Пакет экзаменатора

Условия выполнения задания

Дифференцированный зачет проводится по подгруппам в количестве 8 человек, путем выполнения тестовых и практических заданий на компьютере. Ответы на тест предоставляются в электронном виде на сайте test.dpk.su/moodle.

Фонд тестовых заданий состоит из 18 групп вопросов Из каждой группы случайным образом выбирается не менее одного вопроса. Порядок вопросов и ответов в каждом вопросе случаен. Один вопрос, выбираемый из последней группы оценивается в 5 баллов. Вопросы с XVI по XXIII оцениваются в 3 балла Все остальные вопросы оцениваются в 1 балл. Максимальное количество баллов за весь тест – 44. Для положительного результата необходимо набрать не менее 22 баллов. Настройки программы позволяют оценивать частично правильные ответы. Тест оценивается по пятибалльной шкале. Оценка 5 «отлично» ставится, если студент набрал 85-100 баллов, оценка 4 «хорошо» ставится, если студент набрал 75-85 баллов, оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 50-75 баллов, оценка 2 «неудовлетворительно» ставится если студент набрал менее 50 баллов

Время выполнения экзамена  - 45 минут без перерыва.

Оборудование: компьютеры с выходом в Интернет и установленными браузерами.

| Задания (номер) | Предмет(ы) оценивания | Критерии оценки: количество баллов за задание, правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| Появление какой техники позволило внедрить процессы обработки информации - ЭВМ - ПК - Интернет - БИС | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | ЭВМ 1 балл |
| На каких из перечисленных технических достижений базируются информационные технологии? Выберите несколько вариантов. - новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях - системы дистанционной передачи информации - автоматизированная обработка информации - автоматизированная передача информации - системы дистанционной обработки информациии - новые средства автоматизированного накопления информации | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - системы дистанционной передачи информации - новые средства накопления информации на машиночитаемых носителях - автоматизированная обработка информации 1 балл |
| Установите соответствие между терминами и их определениями. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - аппаратные средства компьютерной техники — Hardware - программное обеспечение — Software 1 балл |
| Что из перечисленного относится к устройствам ввода информации - Клавиатура - Сканер - Дигитайзер - Мышь - Монитор - Принтер - Плоттер - Факсимальный аппарат | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Клавиатура - Сканер - Дигитайзер - Мышь 1 балл |
| Что из перечисленного относят к устройствам вывода информации? Выберите несколько вариантов - Монитор - Принтер - Плоттер - 3D-очки - Факсимальный аппарат - Модем - Сканер - Ризограф | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Монитор - Принтер - Плоттер - 3D-очки 1 балл |
| Что из перечисленного относят к средствам телекоммуникации? Выберите несколько вариантов - Пейджер - Радиотелефон - Факсимальный аппарат - Модем - Дигитайзер - Принтер - Плоттер - Шреддер | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Пейджер - Радиотелефон - Факсимальный аппарат - Модем 1 балл |
| Установите соответствие между техническим средством информации и выполняемой им функцией. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Устройство для уничтожения информации — Шреддер - Устройство для печати на твердых носителях — Плоттер - Устройство для дистанционной передачи текста и изображений — Факсимальный аппарат - Устройство для обмена данными через телефонную линию — Модем - Устройство для копирования информации с твердых носителей — Ризограф - Устройство для ввода изображений — Сканер 1 балл |
| Специализированный процессор, управляющий работой какого-либо внешнего устройства называется … | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Контроллер 1 балл |
| Установите соответствие между памятью ЭВМ и выполняемой ею функцией | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях - Внутренняя память - обеспечивает хранение и выдачу информации - Постоянная память - сверхбыстродействующая память, обеспечивающая ускорение доступа к оперативной памяти на быстродействующих компьютерах — Кэш-память - участок памяти для хранения параметров конфигурации компьютера — CMOS-RAM - предназначена для размещения больших объемов информации и обмена ею с оперативной памятью - Внешняя память 1 балл |
| Установите соответствие между категорией программ и ее определением | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - выполнение функции обеспечения нормальной работы компьютера, его обслуживания и настройки - Системные программы - комплекты полезных программ, предназначенных для обслуживания и совершенствования работы компьютера — Утилиты - программы для диагностики как программного обеспечения, так и аппаратных ресурсов — Тесты - непосредственное обеспечение выполнения необходимых пользователям работ - Прикладные программы 1 балл |
| Установите соответствие между классом IBM PC и его определением | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - ПК для домашнего использования, предназначенный для развлечений и игр, а также ПК, используемый в малом или домашнем офисе - Consumer PC - ПК для корпоративного применения, с невысокой стоимостью и возможностью работать в локальной сети - Office PC - рабочая станция, используемая для работы с ресурсоемкими приложениями — Workstation - мультимедийный ПК, ориентированный на игры с 2D/3D-графикой и звуковым сопровождением; работу в Internet - Entertainment PC 1 балл |
| Какова роль регистров в составе микропроцессора? - Это ячейки памяти образующие кэш-память процессора - Это ячейки памяти, используемые процессором для хранения часто используемых данных при отсутствии кэш-памяти - Это ячейки памяти, в которых процессор хранит промежуточные данные выполняемой команды - Это ячейки памяти, хранящие еще не обработанные команды | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Это ячейки памяти, в которых процессор хранит промежуточные данные выполняемой команды 1 балл |
| Назовите основные характеристики центрального процессора - Тактовая частота и надежность - Разрядность и быстродействие - Скорость и многозадачность - Многозадачность и разрядность | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Разрядность и быстродействие 1 балл |
| Каким параметром характеризуется быстродействие ? - Тактовая частота - Объём кэша процессора - Многомерность - Разрядность | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Тактовая частота 1 балл |
| Какое из устройств не характеризуется разрядностью процессора? - Шина ввода и вывода данных - Внутренний регистр - Шина адреса памяти - Генератор тактовой частоты | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Генератор тактовой частоты 1 балл |
| Сколько байт одновременно, может передавать x-разрядная шина? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | x/8 число x генерируется компьютером автоматически 1 балл |
| Разрядность шины данных процессора отвечает за … - Объем памяти, с которой может работать процессор - Способность процессора обмениваться информацией - Быстродействие процессора - Количество ядер процессора | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Способность процессора обмениваться информацией 1 балл |
| Разрядность шины адреса процессора отвечает за … - Быстродействие процессора - Способность процессора обмениваться информацией - Количество ядер процессора - Объем памяти, с которой может работать процессор | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Объем памяти, с которой может работать процессор 1 балл |
| Какой объем памяти может адресовать x-разрядная шина адреса? Ответ дать в байтах без указания едениц измерения. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 2х число x генерируется компьютером автоматически 1 балл |
| Выберите наиболее точное определение: Оперативная память - это - Память, для хранения данных, используемых компьютером - Энергонезависимая память для хранения программ и данных, используемых компьютером в настоящий момент - Энергозависимая память для хранения программ и данных, используемых компьютером в настоящий момент - Энергозависимая память для хранения всех данных, хранящихся на компьютере | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Энергозависимая память для хранения программ и данных, используемых компьютером в настоящий момент 1 балл |
| Память типа DRAM это - Динамическое запоминающее устройство с произвольным порядком выборки - Статическая оперативная память - Память только для чтения - Постоянное запоминающее устройство с произвольным порядком выборки | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Динамическое запоминающее устройство с произвольным порядком выборки 1 балл |
| Процесс регенерация необходим для функционирования памяти типа... - SRAM - ROM - DRAM | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | DRAM 1 балл |
| Память типа SDRAM является подвидом памяти... - DRAM - RDRAM - SRAM - DDR | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | DRAM 1 балл |
| Память типа EDO является подвидом памяти... - DRAM - RDRAM - SRAM - DDR | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | DRAM 1 балл |
| Оперативная память типа DRAM располагается... - На материнской плате - Оперативной памяти типа DRAM не существует - На кэше процессора - На дополнительных модулях, подключаемых к материнской плате | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | На дополнительных модулях, подключаемых к материнской плате 1 балл |
| Память типа DDR является подвидом памяти... - DRAM - RDRAM - SRAM - EDO | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | DRAM 1 балл |
| Установите соответствие между характеристикой оперативной памяти и тем, чем она определяется. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - число линий ввода/вывода. - Разрядность - рабочий цикл - Быстродействие микросхемы динамической памяти - число тактов, которые необходимы CPU для выполнения четырех последовательных операций считывания данных - Временная диаграмма - произведение глубины адресного пространства на количество линий ввода/вывода - Общий объем микросхемы памяти 1 балл |
| Что из перечисленного устанавливается непосредственно на системную плату компьютера? Выберите несколько вариантов - флэш-накопитель - жесткий диск - оперативная память - набор микросхем системной логики - принтер - центральный процессор | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - оперативная память - набор микросхем системнойлогики - центральный процессор 1 балл |
| Что из перечисленного относят к системным ресурсам? - каналы запросов прерываний (IRQ) - системная шина - процессорное время - каналы прямого доступа к памяти (DMA) - данные на жестком диске - адреса портов ввода-вывода | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - каналы запросов прерываний (IRQ) - каналы прямого доступа к памяти (DMA) - адреса портов ввода-вывода 1 балл |
| Может ли один и тот же канал DMA использоваться различными устройствами? - Нет - Да, если устройства работают над одной задачей - Да, но не одновременно - Да | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Да, но не одновременно 1 балл |
| Для чего используется спецификация Plug&Play - Автоматическое распределение системных ресурсов - Автоматическое тестирование всех компонентов системы - Автоматическое определение устройств, подключенных компьютеров, минуя, системную BIOS - Обеспечение игровых функций персонального компьютера | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Автоматическое распределение системных ресурсов 1 балл |
| Установите соответствие между типом шины и выполняемой ею функцией | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - PCI Express - Подключение высокоскоростных периферийных устройств - AGP - Подключение исключительно графических адаптеров - LPC - Подключение устройств к центральному процессору, не требующих большой пропускной способности - USB - Подключение среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств 1 балл |
| Установите соответствие между разъемом шины и ее изображением | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 1 — ISA 2 — PCI 3 — PCI Express 4 — AGP 1 балл |
| Какие из перечисленных шин являются устаревшими на текущий момент? - AGP - PCI Express - ISA - LPC | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - AGP - ISA 1 балл |
| Какие шины могут использоваться для подключения периферийных устройств непосредственно на материнской плате - PCI - PCI Express - ISA - LPC - AGP - USB | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - PCI - PCI Express - ISA 1 балл |
| Определите соответствие между типом памяти ПЗУ и его определением | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Память только для чтения. Заполняется при изготовлении микросхемы — ROM - Память только для чтения. Предназначена лишь для однократной записи — PROM - Память только для чтения. Имеется возможность многократной перезаписи. Стирается ультрафиолетовым светом — EPROM - Память только для чтения. Имеется возможность многократной перезаписи. Программируется не удаляя из платы и без специального оборудования — EEPROM 1 балл |
| Процедура POST — это... - программа установки параметров БИОС - процедура загрузки операционной системы - процедура самотестирования при включении питания всех жизненно важных компонентов системы - процедура инициализации драйверов при включении питания | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | процедура самотестирования при включении питания всех жизненно важных компонентов системы 1 балл |
| Как связаны BIOS и CMOS RAM? - Это одно и тоже - никак не связаны - CMOS RAM хранит настройки конфигурации системы - CMOS RAM хранит настройки процедуры POST | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | CMOS RAM хранит настройки конфигурации системы 1 балл |
| Firmware - это... - Часть BIOS, содержащаяся в микросхеме на системной плате - Часть BIOS, содержащаяся в микросхеме на системной плате или платах адаптеров - Аппаратное обеспечение компьютера - Программное обеспечение компьютера | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Часть BIOS, содержащаяся в микросхеме на системной плате или платах адаптеров 1 балл |
| Укажите основные функции БИОС. Выберите несколько вариантов - Setup BIOS - POST - Набор всех драйверов, в том числе и всех периферийных устройств - Загрузчик ОС - Управление процедурой загрузки ОС - Набор драйверов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Setup BIOS - POST - Загрузчик ОС - Набор драйверов 1 балл |
| Как восстановить БИОС к исходным аппаратным настройкам? - Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Recovery. - 1.Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Normal. 2.Изменить положение перемычки Flash Recovery на первоначальное - 1. Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Recovery. 2.Изменить положение перемычки Flash Recovery на первоначальное - Снять, а затем снова установить перемычку в исходное положение | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 1. Изменить положение перемычки Flash Recovery на системной плате на Recovery. 2.Изменить положение перемычки Flash Recovery на первоначальное 1 балл |
| В какой момент времени происходит инициализация устройств Plug&Play? - Во время выполнения процедуры POST - Во время загрузки ОС - Сразу, после подачи напряжения - Инициализация производится лишь один раз. Повторная инициализация не требуется | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Во время выполнения процедуры POST 1 балл |
| Укажите типы микросхем ПЗУ выберите несколько вариантов - SPROM - ROM - EPROM - PROM - EEPROM - RDROM | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - ROM - EPROM - PROM - EEPROM 1 балл |
| Какие операции осуществляет Plug&Play BIOS? выберите несколько вариантов - Идентификация всех устройств Plug and Play - Создание таблицы ресурсов устройств - Активизация устройств ввода-вывода - Запуск загрузчика системы - Загрузка операционной системы - Контроль игровых устройств | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Идентификация всех устройств Plug and Play - Создание таблицы ресурсов устройств - Активизация устройств ввода-вывода - Запуск загрузчика системы 1 балл |
| Установите соответствие между интерфейсом и максимально возможным количеством подключаемых к нему устройств. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Допускает подключение к шине не более двух устройств - IDE (ATA) - Допускает подключение к шине не более 16 устройств — SCSI - Допускает подключение к шине не более 128 устройств — SAS - Допускает подключение к шине одного устройства — SATA 1 балл |
| Определите, какие интерфейсы изображены на рисунках: | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - 1 — IDE - 2 — USB - 3 — SATA - 4 — SCSI - 5 — SAS 1 балл |
| К каким интерфейсам можно подключать не только накопители. выберите несколько вариантов ответа - USB - SATA - SAS - SCSI - IDE - ATA | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - USB - SAS - SCSI 1 балл |
| Какие устройства используются для записи/чтения информации на магнитной ленте? - Дисководы - Стримеры - Магнитные барабаны - Оптические приводы | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Стримеры 1 балл |
| Какой способ записи как правило применяется в магнитных лентах? - Параллельный - Последовательно перпендикулярный - Параллельно-последовательный | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Параллельно-последовательный 1 балл |
| Что из перечисленнного является накопителем информации? Возможны несколько вариантов - жесткий диск - дискета - флешка - оптический привод - оптический диск - стример - дисковод - магнитная лента | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - жесткий диск - флешка - оптический привод - дисковод - стример 1 балл |
| Что из перечисленнного является носителем информации? Возможны несколько вариантов - жесткий диск - дискета - флешка - оптический привод - оптический диск - стример - дисковод - магнитная лента | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - жесткий диск - флешка - оптический диск - магнитная лента - дискета 1 балл |
| Назовите классификацию накопителей информации (с указанием подклассов) | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - По способу хранения информации: магнитоэлектрические, оптические, магнитооптические; - По виду носителя информации: накопители на гибких и жестких магнитных дисках, оптических и магнитооптических дисках, магнитной ленте, твердотельные элементы памяти; - По способу организации доступа к информации — накопители прямого, последовательного и блочного доступа; - По типу устройства хранения информации — встраиваемые (внутренние), внешние, автономные, мобильные (носимые) 3 балла 1 пункт — 1 балл 2 пункта — 2 балла 3-4 пункта - 3 балла |
| Объясните принцип магнитной записи. Как происходит запись информации? Как происходит ее чтение? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Под воздействием внешнего магнитного поля собственные магнитные поля доменов ориентируются в соответствии с направлением магнитных силовых линий. После прекращения воздействия внешнего поля на поверхности домена образуются зоны остаточной намагниченности. Благодаря этому свойству на магнитном носителе сохраняется информация о действовавшем магнитном поле. При записи информации внешнее магнитное поле создается с помощью магнитной головки. В процессе считывания информации зоны остаточной намагниченности, оказавшись напротив магнитной головки, наводят в ней при считывании электродвижущую силу (ЭДС) 3 балла |
| Перечислите основные конструктивные элементы жестких дисков | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - магнитные диски; - головки чтения/записи; - механизм привода головок; - двигатель привода дисков; - печатная плата с электронной схемой управления. 3 балла 2 пункта - 1 балл 3-4 пункта — 2 балла 5 пунктов — 3 балла |
| Перечислите основные характеристики жестких дисков | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - емкость - быстродействие - время безотказной работы. 3 балла |
| Как называется объединение однотипно расположенных дорожек на дисках? - Сектор - цилиндр - пластина - кластер | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Цилиндр 1 балл |
| Чему равна емкость жесткого диска, если число цилиндров= C, число головок= H,число секторов на диске= S Число байт в секторе = 512 Ответ дать в мегабайтах с точностью до двух знаков. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | C*H*S*512/1024/1024 Значения C,H,S генерируются компьютером автоматически 1 балл |
| Какие параметры жесткого диска может изменить пользователь? - число дисков - число головок - число дорожек - ничего из перечисленного | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | ничего из перечисленного 1 балл |
| Установите соответствие между уровнем RAID и его описанием | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - RAID 0 - дисковый массив повышенной производительности, без отказоустойчивости - RAID 1 - зеркальный дисковый массив - RAID 2 - массив на основе кодов Хэмминга - RAID 3 - массив дисков с чередованием и выделенным диском чётности 1 балл |
| Что из перечисленного является достоинством массива уровня RAID 0? Выберите несколько вариантов - высокая производительность - высокая надежность - быстрое восстановление RAID - 100% защита данных | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | высокая производительность 1 балл |
| Достоинством массива уровня RAID 1 является - высокая надежность - очень высокая производительность - 100% защита данных - низкая стоимость организации массива | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | высокая надежность 1 балл |
| какому уровню RAID соответствует та или иная характеристика? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Надёжность RAID заведомо ниже надёжности любого из дисков в отдельности и падает с увеличением количества входящих в RAID дисков - RAID 0 Массив из двух дисков, являющихся полными копиями друг друга - RAID 1 Используется метод Хэмминга - RAID 3 Необратимое разрушение массива происходит при выходе из строя уже двух дисков, если они находятся в одной зеркальной паре - RAID 10 Время доступа к отдельному сектору, разбитому по дискам, равно максимальному из интервалов доступа к секторам каждого из дисков - RAID 3 Объём дискового массива RAID рассчитывается по формуле (n-1)*hddsize, где n — число дисков в массиве, а hddsize — размер наименьшего диска - RAID 5 Информация разбивается на блоки данных фиксированной длины и записывается на оба/несколько дисков одновременно, но каждый блок только на один из дисков массива - RAID 0 Большая нагрузка на контрольный диск, и, как следствие, его надёжность сильно падает по сравнению с дисками, хранящими данные - RAID 3 Зеркалированный массив, данные в котором записываются последовательно на несколько дисков - RAID 10 3 балла |
| Какие из перечисленных дисков позволяют производить неоднократную запись? - CD-RW - CD-ROM - DVD-R - DVD-RW - DVD+RW - DVD-ROM | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - CD-RW - DVD-RW - DVD+RW 1 балл |
| Установите сответствие между стандартом DVD и его строением | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - DVD 5 - односторонний однослойный - DVD 9 - односторонний двуслойный - DVD 10 - двусторонний однослойный - DVD-18 - двусторонний двуслойный 1 балл |
| Возможны ли запись/воспроизведение DVD дисков на CD-приводе? - Да - Нет - Только чтение - только диски DVD-ROM | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Нет 1балл |
| Что обеспечивает возможность дискам Blu-Ray иметь такую высокую плотность записи? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Синий лазер, позволяющий сузить дорожку, повысив тем самым плотность записи 3 балла |
| Перечислите основные функциональные узлы оптического накопителя | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - загрузочное устройство; - оптико-механический блок; - системы управления приводом и автоматического регулирования; - универсальный декодер и интерфейсный блок. 1 балл 1-2 пункта — 1 балл 3 пункта- 2 балла 4 пункта — 3 балла |
| Объясните, как производится запись на магнитооптические диски | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Луч лазера, сфокусированный на поверхности магнитооптического слоя, направляется в магнитооптический слой и нагревает его в точке фокусировки. При этом резко падает магнитная проницаемость, и изменение магнитного состояния частиц выполняется относительно небольшим по величине магнитным полем магнитной головки. После охлаждения материала магнитная ориентация доменов в данной точке сохраняется. В зависимости от магнитной ориентации участка магнитного материала он интерпретируется как логический нуль или логическая единица 3 балла |
| Объясните, как производится чтение с магнитооптических дисков | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Считывание данных с диска происходит поляризованным лазерным лучом пониженной мощности, которой недостаточно для разогрева рабочего слоя. Попадание луча на упорядоченно ориентированные при записи данных магнитные частицы диска приводит к тому, что их магнитное поле незначительно изменяет поляризацию луча. Отраженный свет попадает на фоточувствительный приемник, с помощью которого определяется изменение состояния его поляризации. В зависимости от этого светочувствительный элемент посылает двоичную единицу или двоичный ноль к контроллеру магнитооптического дисковода. 3 балла |
| Что из перечисленного относится к ЭЛТ-мониторам? Выберите несколько вариантов - поляризатор - люминофор - цветоделительная маска - матрица - тонкопленочный транзистор - регенерация изображения - триада ячеек | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Люминофор - цветоделительная маска - регенерация изображения - триада ячеек 1 балл |
| Что из перечисленного относится к ЖК-мониторам? Выберите несколько вариантов - поляризатор - люминофор - цветоделительная маска - матрица - тонкопленочный транзистор - регенерация изображения - триада ячеек | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Поляризатор - матрица - тонкопленочный транзистор - триада ячеек 1 балл |
| Расстояние между левым нижним и правым верхним углом экрана называется … - Диагональ экрана монитора - Размер зерна экрана - Разрешающая способность монитора - Видимая диагональ экрана монитора | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Диагональ экрана монитора 1 балл |
| Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске называется … - Диагональ экрана монитора - Размер зерна экрана - Разрешающая способность монитора - Видимая диагональ экрана монитора | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Размер зерна экрана 1 балл |
| Количество элементов изображения, которые монитор способен воспроизводить по горизонтали и вертикали называется … - Диагональ экрана монитора - Размер зерна экрана - Разрешающая способность монитора - Видимая диагональ экрана монитора | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Разрешающая способность монитора 1 балл |
| Минимальное время, необходимое для активизации ячейки ЖК-монитора называется … - Инерционность - Контрастность - Яркость - Разрешение | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Инерционность 1 балл |
| Характеристика, показывающая, во сколько раз его яркость изменяется при изменении уровня видеосигнала от минимального до максимального называется … - Инерционность - Контрастность - Поле обзора - Разрешение | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Контрастность 1 балл |
| Установите соответствие между типом проекционного аппарата и типом демонстрируемых им объектов | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Кодопроектор — диапозитивы - диапроектор — диафильмы - эпипроектор - непрозрачные объекты 1 балл |
| Как называется устройство в компьютерных проекторах, используемое в качестве источника проецируемых объектов? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Модулятор 1 балл |
| Может ли в оверхед-проекторах использоваться ЖК-панель? - Да - да, в просветных - да, в отражательных - нет | Знание периферийных устройств вычислительной техники | да, в просветных 1 балл |
| Как называется система линз, в мультимедийных проекторах, применяемая для равномерного распределения освещения? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Конденсор 1 балл |
| Для какого типа мультимедийных проекторов характерно мелькание кадров? - мультимедийный TFT-проектор - полисиликоновый мультимедийный проектор - трехматричный отражательный мультимедийный проектор - одноматричный отражательный мультимедийный проектор | Знание периферийных устройств вычислительной техники | одноматричный отражательный мультимедийный проектор 1 балл |
| Установите соответствие между схемой проектора и его типом | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - а - TFT-проектор просветного типа - б - полисиликоновый мультимедийный проектор - в - трехматричный отражательный мультимедийный проектор - г - одноматричный отражательный мультимедийный проектор 1 балл |
| С какой целью в некоторых типах мультимедийных проекторах применяется цветовое разделение? - для создания цветного изображения - для повышения четкости изображения - для повышения контрастности изображения - для повышения яркости изображения | Знание периферийных устройств вычислительной техники | для повышения четкости изображения 1 балл |
| Какой способ формирования трехмерного изображения используют VR-шлемы? - метод поляризационной селекции - затворный метод - Комбинированный метод - двухэкранный способ | Знание нестандартных периферийных устройств | двухэкранный способ 1 балл |
| Какой способ формирования трехмерного изображения используют пассивные 3D-очки? - метод поляризационной селекции - затворный метод - Комбинированный метод - двухэкранный способ | Знание нестандартных периферийных устройств | метод поляризационной селекции 1 балл |
| Какой способ формирования трехмерного изображения используют активные 3D-очки? - метод поляризационной селекции - затворный метод - Комбинированный метод - двухэкранный способ | Знание нестандартных периферийных устройств | затворный метод 1 балл |
| Какую роль выполняют ЖК-экраны в VR-шлемах? - для отображения изображения - для изменения прозрачности стекол - ЖК-экраны отсутствуют - для создания поляризационной селекции | Знание нестандартных периферийных устройств | для отображения изображения 1 балл |
| Какую роль выполняют ЖК-экраны в 3D-очках? - для отображения изображения - для изменения прозрачности стекол - ЖК-экраны отсутствуют - для создания поляризационной селекции | Знание нестандартных периферийных устройств | для изменения прозрачности стекол 1 балл |
| Объясните общий механизм создания стереоизображения. | Знание нестандартных периферийных устройств | Практический способ формирования стереоизображения заключается в том, что два изображения одного и того же предмета, проецируемые на каждый глаз, разворачиваются в горизонтальной плоскости один относительно другого на небольшой угол, образуя так называемую стереопару. Такой стереоскоп позволяет видеть объемное изображение за счет раздельного наблюдения каждым глазом двух почти одинаковых плоских изображений, образующих стереопару. 3 балла |
| Установите соответствие таким образом, чтобы во всех случаях схемы формирования стереоизображения были работоспособными | Знание нестандартных периферийных устройств | - один проектор на основе ЭЛТ, выполняющий последовательный показ элементов стереопары - активные 3D-очки - два ЖК-проектора, обеспечивающих одновременный показ элементов стереопары - пассивные 3D-очки - два проектора на основе ЭЛТ, выполняющих одновременный показ элементов стереопары - внешний пассивный поляризатор + пассивные 3D-очки - один проектор на основе ЭЛТ - внешний электронно-управляемый поляризационный затвор + пассивные 3D-очки 3 балла |
| Объясните механизм работы плоскопанельных 3D-телевизоров, основанных на свойствах избирательности по отношению к поляризации проходящего излучения | Знание нестандартных периферийных устройств | Стереопара в таких мониторах создается за счет того, что ЖК-ячейки нечетных строк экрана пропускают свет с одной поляризацией, а ячейки четных строк — с другой. Нечетные строки растра используются для отображения одной части стереопары, а четные — другой. Наблюдение стереоэффекта производится с помощью пассивных поляризационных очков. 3 балла |
| Объясните механизм работы 3D-мониторов, основанных на "расщеплении" изображения | Знание нестандартных периферийных устройств | Принцип действия этого монитора основан на использовании так называемого двойного расщепителя изображения и специальной фотодиодной системы слежения за положением головы пользователя. Расщепитель изображения состоит из двух прозрачных пластин, между которыми размещен ЖК-экран. Благодаря этому изображение на ЖК-экране может быть видно только под определенным углом. На экране одновременно отображаются оба элемента стереопары, причем пластины преломляют свет таким образом, что каждый глаз видит только один из элементов стереопары. Чтобы исключить нарушение стереоэффекта, который зависит от угла зрения, при изменении положения головы пользователя, применяется специальная система слежения за положением. Эта система формирует электрический сигнал, связанный с изменением угла зрения пользователя, под действием которого изменяется коэффициент преломления панелей, обеспечивая устойчивый стереоэффект. 3D-очки не требуются |
| Глубина цвета это... - количество одновременно отображаемых цветов - размер кадрового буфера - разрядность ячейки кадрового буфера - количество адресуемых ячеек | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | разрядность ячейки кадрового буфера 1 балл |
| Какое количество символов используется в символьном режиме. Ответ дать в виде числа. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 256 1 балл |
| Назовите режимы, в которых может работать видеоадаптер и дайте им краткое описание | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Графический режим является основным режимом работы видеосистемы современного ПК. В графическом режиме на экран монитора можно вывести текст, рисунок, фотографию, анимацию или видеосюжет. Адресуемым элементом экрана является минимальный элемент изображения — пиксел. В текстовом режиме, как и в графическом, изображение на экране монитора представляет собой множество пикселов и характеризуется разрешением N×M. Однако все пикселы разбиты на группы, называемые знакоместами, или символьными позициями, размером p×q. В каждом из знакомест может быть отображен один из 256 символов. 3 балла |
| Совокупность изображений 256 символов называется … - шрифтом - видеостраницей - глубиной цвета - знакоместом | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Шрифтом 1 балл |
| Если на экране имеется N×M знакомест, то объем видеопамяти, необходимый для хранения изображения, составит ... байт. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | N*M*2 Значения M и N генерируются автоматически 1 балл |
| Сравните между собой текстовый и графический режимы по следующим параметрам: 1. Какие элементы являются в них адресуемыми? 2. Каким образом хранятся данные? 3. Каковы их достоинства и недостатки? 4. Какое количество цветов они поддерживают? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 1. Графический режим — пиксел, текстовый — знакоместо 2. Графический режим - матрица N×М n-разрядных чисел (N×М — разрешение n — глубина цвета) Текстовый режим - видеостраница Nt× Мt × 2 байт (Nt× Мt – кол-во знакомест) 3. Графический режим — позволяет вывести любое изображение, но требует большой объем видеопамяти Текстовый режим — позволяет выводить только текст, но требует небольшой объем видеопамяти 4. Графический режим — 2n (n — глубина цвета) Текстовый режим - 16 цветов 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3 пункта 2 балла 4 пункта 3 балла |
| Объясните, что такое графический акселератор и графический процессор, для чего предназначены и чем они отличаются? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Графический акселератор — устройство, выполняющее заданные логические или арифметические операции по жесткому алгоритму, который не может быть изменен. Графический сопроцессор — более универсальное устройство и работает параллельно с центральным процессором. Основное отличие графического сопроцессора от графического акселератора в том, что сопроцессор можно запрограммировать на выполнение различных задач, поскольку он является активным устройством: имеет возможность, как и центральный процессор, обращаться к системной оперативной памяти и управлять шиной ввода/вывода. 3 балла |
| Восстановите последовательность этапов работы 3D-конвейера. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Построение каркасной модели объекта — 1 Триангуляция — 2 Трансформация — 3 Расчет осветленности и затененности объекта — 4 Проецирование синтезированного трехмерного объекта на плоскость экрана — 5 Обработка данных о вершинах элементарных многоугольников — 6 Удаление скрытых поверхностей — 7 Текстурирование — 8 Моделирование эффектов прозрачности и полупрозрачности — 9 Антиалиасинг — 10 Интерполяция недостающих цветов — 11 Окончательное формирование кадрового буфера — 12 Постобработка — 13 1 балл |
| Установите соответствие между названием этапа и операцией происходящей на нем. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Создание геометрической модели поверхности объекта путем задания трехмерных координат его опорных точек и уравнений соединяющих их линий. - Построение каркасной модели объекта Разбиение поверхности полученного объекта на элементарные плоские элементы — Тесселяция Моделирование движения объекта — Трансфомация Первое, предварительное преобразование трехмерного объекта в совокупность двухмерных - Проецирование синтезированного трехмерного объекта на плоскость экрана Закраска элементарных треугольников двухмерным изображением — Текстурирование Исключение из проецирования тех элементов поверхности объекта, которые оказываются невидимыми с точки наблюдения - Удаление скрытых поверхностей Альфа-смешение (Alpha-blending) и затуманивание (Fogging) - Моделирование эффектов прозрачности и полупрозрачности Устранения дефектов изображения типа «лестничного» эффекта на наклонных линиях, муара — Антиалиасинг Реализовация каких-либо двухмерных эффектов над подготовленным кадром как единым целым — Постобработка 1 балл |
| Использование разных копий одной и той же текстуры с различным разрешением для отрисовки ближних и дальних объектов называется... - Антиалиасинг - Тесселяция - Мипмэппинг - Постобработка | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Мипмэппинг 1 балл |
| Объясните принципы краевого и полного антиалиасинга | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Краевой антиалиасинг заключается в усреднении цвета пикселов на краях (ребрах) грани на основе взвешенного суммирования цветов прилегающих граней. Техника взвешенного суммирования заключается в определении весовых коэффициентов, с которыми суммируются цвета при определении цвета краевого пиксела. При этом полагают, что каждая точка (линия) на краю грани имеет фиксированную, ненулевую площадь, а значения весовых коэффициентов зависят от того, какую часть этой площади перекрывают прилегающие грани. Полный антиалиасинг, используется для полного устранения всех дефектов. Суть данного метода в том, что коррекция дефектов выполняется с так называемым виртуальным разрешением, которое выше исходного. При этом каждый пиксел представляется состоящим из нескольких виртуальных субпикселов, над которыми производится антиалиасинг. После коррекции, когда цвета всех субпикселов определены, исходное разрешение восстанавливается. 3 балла |
| Какие существуют API для 3D-акселераторов? Дайте им краткое описание | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | DirectX разработана фирмой Microsoft, используется в игровых приложениях, работающих под управлением операционной системы Windows В архитектуре Direct3D заложен принцип проверки функциональных возможностей установленного аппаратного обеспечения. В соответствии с этим принципом прикладная программа сначала запрашивает Direct3D-совместимый драйвер об аппаратно поддерживаемых данным акселератором 3D-функциях, а затем в зависимости от ответа активизирует поддерживаемые функции. Это избавляет от необходимости производить ручную настройку. DirectX является жестко регламентированным, закрытым стандартом, который не допускает изменений до выхода в свет своей новой версии. OpenGL используется в основном в профессиональных приложениях (CAD, системы трехмерного моделирования, симуляторы и т.п.). Вместе с тем существуют и игры, ориентированные на OpenGL. API OpenGL построен на основе концепции открытого стандарта, имеющего небольшой базовый набор функций и множество расширений, реализующих более сложные функции. Производитель Chipset карты 3D-акселератора обязан создать BIOS и драйверы, выполняющие базовые функции OpenGL, но не обязан обеспечивать поддержку всех расширений. В результате возникают проблемы, связанные с написанием производителями драйверов для своих изделий, которые поставляются как в полном, так и в усеченном виде. 3 балла |
| Дайте описание основным характеристикам видеоадаптера | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - частота смены кадров (frame per second — fps). В каждой трехмерной игре этот показатель будет различным. - максимальное число обрабатываемых элементарных простых объектов (многоугольников, треугольников) в секунду. - Объем оперативной памяти видеоадаптеров. Типы памяти, используемой в видеоадаптерах, аналогичны модификациям обычной оперативной памяти. - Частота работы графического чипа и памяти видеоадаптера - Частота RAMDAC определяет качество видеоадаптера. - Тип интерфейса с шиной ввода/вывода оказывает существенное влияние на быстродействие всей видеосистемы. Для эффективной работы с трехмерной графикой современные видеоадаптеры комплектуются интерфейсом PCI Express. 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5-6 пунктов 3 балла |
| Перечислите функции звуковой системы ПК | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - запись звуковых сигналов, поступающих от внешних источников, путем преобразования входных аналоговых звуковых сигналов в цифровые и последующего сохранения на жестком диске; - воспроизведение записанных звуковых данных; - воспроизведение звуковых компакт-дисков; - микширование (смешивание) при записи или воспроизведении сигналов от нескольких источников; - одновременная запись и воспроизведение звуковых сигналов; - обработка звуковых сигналов: редактирование, объединение или разделение фрагментов сигнала, фильтрация, изменение его уровня; - обработка звукового сигнала в соответствии с алгоритмами объемного звучания; - генерирование с помощью синтезатора звучания музыкальных инструментов, а также человеческой речи и других звуков; - управление работой внешних электронных музыкальных инструментов через специальный интерфейс MIDI. 3 балла 1-3 пуекта 1 балл 4-6 пунктов 2 балла 7-9 пунктов 3 балла |
| Какой из перечисленных компонентов не входит в состав звуковой карты. - модуль записи и воспроизведения звука - акустическая система - модуль синтезатора - модуль интерфейсов - модуль микшера | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Акустическая система 1 балл |
| Установите последовательность аналого-цифрового преобразования звукового сигнала | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Ограничение полосы частот — 1 Дискретизация — 2 Квантование — 3 Кодирование — 4 Перекодирование — 5 1 балл |
| Установите соответствие между понятием и определением. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Выборка отсчетов аналогового сигнала с заданной периодичностью — Дискретизация Измерение мгновенных значений амплитуды сигнала и преобразование его в дискретный по амплитуде — Квантование 1 балл |
| Установите последовательность цифроаналогового преобразования звукового сигнала | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Канальное декодирование — 1 Декодирование — 2 Сглаживание — 3 Фильтрация — 4 1 балл |
| Какая минимальная частота дискретизации должна быть у звуковой карты, если ее планируется использовать для записи звуков с частотой до H КГц? Ответ дать в Килогерцах | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | 2*H Значение H генерируется автоматически 1 балл |
| Установите последовательность синтезирования звукового сигнала. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Генерирование сигнала возбуждения и огибающей — 1 Фильтрация — 2 Создане эффектов — 3 Цифроаналоговое преобразование — 4 Фильтрация с помощью низких частот — 5 1 балл |
| Назовите основные характеристики модуля синтезатора. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - метод синтеза звука; - объем памяти; - возможность аппаратной обработки сигнала для создания звуковых эффектов; - полифония — максимальное число одновременно воспроизводимых элементов звуков. 3 балл 1-2 пункта 1 балл 3 пункта 2 балла 4 пункта 3 балла |
| Назовите основные методы синтеза звука | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Частотная модуляция - Синтез на основе таблицы волн - Синтез на основе физического моделирования 3 балла |
| Какие интерфейсы используются для подключения звуковой карты к материнской плате. Возможны несколько вариантов. - LPC - MIDI - ISA - PCI - IDE - PCI Express | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - ISA - PCI - PCI express 1 балл |
| Какое количество колонок необходимо для воспроизведения стереофонического сигнала? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | 2 1 балл |
| Какое количество колонок необходимо для воспроизведениясигнала Dolby Digital? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | 6 1 балл |
| Для воспроизведения каких частот используется сабвуфер? - Менее 100 Гц - Менее 150 Гц - 100 Гц-20 КГц - 150 Гц-20 Кгц | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Менее 150 Гц 1 балл |
| Главным отличием активной акустической системы от пассивной является ... - Наличие встроенного усилителя - Наличие встроенного синтезатора - Наличие встроенного микшера - Наличие встроенного модуля ввода-вывода | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Наличие встроенного усилителя 1 балл |
| Установите соответствие между характеристикой звуковой системы и ее определением | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - амплитудно-частотная зависимость звукового давления, или зависимость звукового давления от частоты переменного напряжения, подводимого к катушке динамика - Полоса воспроизводимых частот - звуковое давление, которое создает акустическая система на расстоянии 1 м при подаче на ее вход электрического сигнала мощностью 1 Вт - Чувствительность звуковой колонки - оценивает нелинейные искажения, связанные с появлением в выходном сигнале новых спектральных составляющих - Коэффициент гармоник 1 балл |
| Назовите основные направления совершенствования акустических систем. Объясните положительные эффекты от их внедрения | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Вынос модулей обработки звуковых сигналов за пределы ПК. В этом случае звуковые сигналы передаются в цифровой форме, что значительно повышает их помехозащищенность и качество воспроизведения звука - создание объемного (пространственного) звука, называемого трехмерным. Пользователь звуковой системы, оборудованной специальным модулем обработки 3D-звука, ощущает эффект «перемещения» источника звука - создание домашнего театра на базе ПК предназначенного одновременно нескольким пользователям для наблюдения за игрой, просмотра образовательной программы или фильма. 3 балла за каждый неназванный пункт снимается 1 балл |
| Как называется код, генерируемый контроллером клавиатуры? - ASCII - ACPI - API - СКЭН | Знание периферийных устройств вычислительной техники | СКЭН 1 балл |
| Какое устройство трансформирует СКЭН-код в ASCII? - Контроллер шины - Контроллер клавиатуры - Процессор - Клавиатура | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Процессор 1 балл |
| Установите последовательность прохождения сигнала с клавиатуры | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Контроллер клавиатуры — 1 - Микросхема универсального периферийного интерфейса — 2 - Прерывание клавиатуры — 3 - Буфер клавиатуры — 4 1 балл |
| Мышь какого типа не допускает нахождения препятствия между передатчиком мыши и приемником компьютера? - Радио - Инфракрасная - Светодиодная - Оптическая | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Инфракрасная 1 балл |
| Перечислите основные типы оптико-механических манипуляторов | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Мышь - трекбол - джойстик 3 балла за каждый неназванный пункт снимается 1 балл |
| Какой тип джойстика обеспечивает более точное управление - Аналоговый - Цифровой - Цифро-аналоговый - Аналого-цифровой | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Аналоговый 1 балл |
| Какой интерфейс используется для подключения манипуляторов к компьютеру. Возможны несколько вариантов. - USB - LPT - PS/2 - PCI | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - USB - PS/2 1балл |
| Перечислите функциональные компоненты, которые включает в себя сканер. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - датчик, содержащий источник света - оптическая система - фотоприемник - механизм перемещения датчика (или оптической системы) относительно оригинала 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3 пункта 2 балла 4 пункта 3 балла |
| Какие бывают сканеры по способу формирования изображения? - Линейные - TWAIN-совместимые - Комбинированные - Матричные | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Линейные - Матричные 1 балл |
| Какие бывают сканеры по конструкции кинематического механизма? - Ручные - Настольные - Специализированные - Комбинированные | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Ручные - Настольные - Комбинированные 1 балл |
| Назовите типы датчиков, применяемые в сканерах | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Фотоэлектронный умножитель - Прибор с зарядовой связью 3 балла |
| К каким типам сканеров относится следующее утверждение. Оригинал во время сканирования располагается неподвижно. Возможны несколько вариантов. - Планшетный - Барабанный - Роликовый - Проекционный - Ручной | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Планшетный - Проекционный - Ручной 1 балл |
| К каким типам сканеров относится следующее утверждение. Сканер может использоваться для сканирования трехмерных объектов. Возможны несколько вариантов. - Планшетный - Барабанный - Роликовый - Проекционный - Ручной | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Планшетный - Проекционный 1 балл |
| К каким типам сканеров относится следующее утверждение. Сканер может использоваться для сканирования оригиналов больших форматов. Возможны несколько вариантов. - Планшетный - Барабанный - Роликовый - Проекционный - Ручной | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Ручной - Планшетный 1 балл |
| Какой тип сканера позволяет получать изображения с высокой степенью детализации? - Планшетный - Барабанный - Роликовый - Проекционный - Ручной | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Барабанный 1 балл |
| Каков главный недостаток цветных сканеров, сканирующих в три прохода с последовательным применением различных фильтров | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - увеличение времени сканирования в три раза - необходимость точного совмещения цветовых слоев 3 балла |
| Как устроены цветные сканеры, получившие наибольшее распространение? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | сканеры, оборудованы системой, состоящей из трех независимых фотодатчиков для каждого цвета. Оригинал освещается белым светом, а отраженный оригиналом свет попадает на фотоприемники через систему специальных фильтров, которые и разделяют белый свет на три составляющие. После прохождения системы фильтров разделенные красный, зеленый и синий свет попадают каждый на свой фотоприемник, например ФЭУ. Путем последовательно выполняемых операций считывания тонового распределения по основным цветам получают информацию, необходимую для воспроизведения цветов изображения 3 балла |
| Перечислите основные характеристики сканеров | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Оптическое разрешение - Область сканирования - Метод сканирования - Скорость сканирования - Разрядность сканера 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5 пунктов 3 балла |
| Установите соответствие между конструктивным исполнением цифровой камеры и определением. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Фотоприемник изображения в виде ПЗС-линейки перемещается в фокальной плоскости камеры вертикально, регистрируя изображение построчно - с задней разверткой; - В качестве фотоприемника используется ПЗС-матрица — трехкадровые - Регистрация информации о цвете производится через нанесенный на поверхность ПЗС-матрицы пленочный фильтр, состоящий из RGB-элементов - однокадровые с одной матрицей - Расщепление с помощью специальной призмы изображения на красную, зеленую и синюю составляющие - однокадровые с тремя матрицами 1 балл |
| Перечислите основные характеристики цифровых камер | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - разрешение, - поддержка интерфейсов - объем носителя информации. 3 балла за каждый неназванный пункт снимается 1 балл |
| Дигитайзер позволяет ... - преобразовать в векторный формат изображение, полученное в результате движения руки оператора - преобразовать в растровый формат изображение, полученное в результате движения руки оператора - преобразовать в векторный формат растровое изображение - преобразовать в растровый формат векторное изображение | Знание нестандартных периферийных устройств | преобразовать в векторный формат изображение, полученное в результате движения руки оператора 1 балл |
| В зависимости от механизма определения местоположения устройства указания дигитайзеры подразделяются на ... | Знание нестандартных периферийных устройств | - электростатические - электромагнитные 3 балла |
| В каком виде выполняются устройства указания в дигитайзерах? | Знание нестандартных периферийных устройств | - перо - курсоры 3 балла |
| Перечислите характеристики по которым можно классифицировать принтеры. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - способу формирования символов (знакопечатающие и знакосинтезирующие); - цветности (черно-белые и цветные); - способу формирования строк (последовательные и параллельные); - способу печати (посимвольные, построчные и постраничные); - скорости печати; - разрешающей способности 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5-6 пунктов 3 балла |
| Установите соответствие между режимом печати и его определением | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - черновая печать — Draft - типографское качество печати — LQ - качество печати, близкое к типографскому — NLQ - высококачественный режим — SLQ 1 балл |
| Какой тип принтеров способен обеспечить одновременную печать нескольких экземпляров? - матричный - струйный - лазерный - светодиодный - термический | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Матричный 1 балл |
| Какие методы нанесения чернил применяются в струйных принтерах | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Пьезоэлектрический - Drop on Demand - Метод газовых пузырьков 3 балла за каждый неназваный пункт снимается 1 балл |
| Какой метод струйной печати обеспечивает наилучшее качество? - Пьезоэлектрический - Drop on Demand - Метод газовых пузырьков | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Drop on Demand 1 балл |
| Какая цветовая схема используется в струйной печати? | Знание периферийных устройств вычислительной техники | CMYK 1 балл |
| Расставьте принтеры по уровню создаваемыми ими шума, начиная с самого малошумного. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Лазерный — 1 - Струйный - 2 - Матричный — 3 1 балл |
| Какие принтеры из перечисленных относятся к фотоэлектронным? - Лазерные - Сублимационные - Светодиодные - Символьные - с ЖК-затвором - Матричные | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Лазерные - Светодиодные - с ЖК-затвором 1 балл |
| Объясните механизм работы лазерного принтера | Знание периферийных устройств вычислительной техники | По поверхности барабана равномерно распределяется статический заряд. Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся от вращающегося зеркала. С помощью вращающегося зеркала луч скользит вдоль цилиндра, причем его яркость меняется скачком: от полного света до полной темноты, и так же скачкообразно заряжается цилиндр. Этот луч, достигнув барабана, изменяет его электрический заряд в точке прикосновения. Размер заряженной площади зависит от фокусировки луча лазера. Таким образом, на барабане, промежуточном носителе, возникает скрытая копия изображения в виде электростатического рельефа. На следующем этапе на фотонаборный барабан наносится тонер. Под действием статического заряда частицы тонера легко притягиваются к поверхности барабана в точках, подвергшихся экспозиции, и формируют изображение уже в виде рельефа красителя. Бумага втягивается из подающего лотка и с помощью системы валиков перемещается к барабану. Перед самым барабаном коротрон сообщает бумаге статический заряд. Затем бумага соприкасается с барабаном и притягивает благодаря своему заряду частички тонера, нанесенные ранее на барабан. Для фиксации тонера бумага пропускается между двумя роликами с температурой около 180°С. После окончания процесса печати барабан полностью разряжается, очищается от прилипших лишних частиц для осуществления нового процесса печати. 3 балла |
| Установите соответствие между типом термического принтера и способом его работы | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - основана на получении изображения нанесением на бумагу капель расплавленного воскообразного красителя - Термопластичная печать - термопластичное красящее вещество, представляющее собой краситель, растворенный в воске, наносится на тонкую лавсановую пленку толщиной 5 мкм - Термовосковая печать - Метод основан на переходе вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу - Сублимационная печать 1 балл |
| перечислите основные факторы, принимаемые во внимание при выборе принтера | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - функциональные возможности, необходимые для решения задач конкретного пользователя (объемы выполняемых работ, наличие нужных шрифтов, русифицированность); - формирование цветного изображения; - необходимое качество изображения, т.е. разрешающую способность; - производительность или скорость печати; - надежность и удобство эксплуатации; - стоимость; - эксплуатационные затраты, включающие стоимость носителя, расходных материалов, обслуживания, потребляемой энергии. 3 балла |
| Установите соответствие между типом принтера и его максимальным ресурсом. | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - матричный принтер — 2000 страниц - Струйный принтер — 8000 страниц - лазерный ч.б. Принтер — 10000 страниц 1 балл |
| Установите соответствие между принципом формирования изображения плоттером и его описанием | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - плоттеры векторного типа - пишущий узел относительно носителя перемещается по двум координатам - плоттеры растрового типа - пишущий узел относительно носителя перемещается по одной координате 1 балл |
| Какой тип плоттера обеспечивает лучшее качество печати - Рулонный - Планшетный - Качество зависит только от типа пишущего блока принтера, а не от конструктивного исполнения | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Планшетный 1 балл |
| Установите соответствие между типом пишущего блока плоттера и принципом его работы | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - Электромеханические устройства векторного типа, создают изображение при помощи пишущих элементов. - Перьевые плоттеры - Устройства вывода графической информации растрового типа, пишущие узлы которых используют преимущественно пузырьковую технологию печати. - Струйные плоттеры - Основаны на технологии создания скрытого потенциального рельефа на поверхности носителя - Электростатические плоттеры - Используют в качестве носителя специальную термобумагу, темнеющую под воздействием тепла - Плоттеры прямого вывода изображения - Базируются на электрографической технологии - Лазерные плоттеры 1 балл |
| Установите соответствие между типом канала связи и примером | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - механический канал — почта - акустический - передача информации голосом - оптический — инфракрасный - электрический - домашний телефон 1 балл |
| Объясните, чем обусловлена большая надежность цифровых каналов связи? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Поскольку значительно менее подвержены воздействию внешних помех (Если шум ниже входного порога, его влияние не ощущается, а также возможна повторная отправка искаженных данных) 3 балла |
| Выберите правильное определение понятию "пропускная способность системы передачи информации" - наибольшее практически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени - наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени - наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени в зависимости от характеристик канала связи - наибольшее практически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени в зависимости от характеристик канала связи | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени 1 балл |
| Какие преимущества дает объединение нескольких компьютеров в сеть? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - распределение данных за счет того, что в сети данные хранятся на центральном ПК и могут быть доступны для любого ПК, подключенного к сети; - распределение ресурсов, заключающееся в том, что периферийные устройства ПК (сканер, принтер, факс) могут быть доступны для всех пользователей сети; - распределение программ, поскольку все пользователи сети могут иметь доступ к программам, сетевые версии которых установлены централизованно; - электронная почта, позволяющая всем пользователям сети передавать или принимать сообщения. 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3 пункта — 2 балла 4 пункта — 3 балла |
| Способ соединения компьютеров в сети называется ... | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Топология сети 1 балл |
| Может ли пользователь одноранговой сети определить право доступа другим пользователям к информации на своем ПК? - Да - Нет - Только администратором сети - Только пользователям своей группы | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Да 1 балл |
| Установите соответствие между классом сети и описанием | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - используются в рамках какого-либо предприятия (вокзалы, аэропорты), имеют радиус действия до пяти километров - Ведомственные, пейджинговые сети - отличаются радиусом действия в десятки километров - Городские пейджинговые сети - отличаются радиусом действия в сотни километров - Региональные пейджинговые сети - используются для обмена информацией между абонентом и оператором сети, между двумя абонентами - Двухсторонние пейджинговые сети - глобальные системы оповещения с доставкой кодированных сообщений абонентам в любую точку земного шара - Спутниковые системы персонального радиовызова 1 балл |
| Какие пейджинговые сети построенны по радиальному принципу? - Региональные пейджинговые сети - Двухсторонние пейджинговые сети - Ведомственные пейджинговые сети - Городские пейджинговые сети | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Ведомственные пейджинговые сети 1 балл |
| Установите соответствие между классом пейджера и описанием | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - условно кодируют одно из пяти-шести заранее выбранных абонентом сообщений - Тональные и «голосовые» пейджеры - обычно используется совместно с голосовым почтовым ящиком. В этом случае на пейджер выдается только сообщение о наличии в ГПЯ информации в адрес абонента - Цифровые пейджеры - выводят передаваемые сообщения на ЖКИ - буквенно-цифровые пейджеры 1 балл |
| Назовите основные компоненты пейджера | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Приемник - декодер - устройство обработки и хранения информации - Устройство отображения информации и сигнализации 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3 пункта 2 балла 4 пункта 3 балла |
| Что мешало массовому внедрению радиотелефонной связи и как была решена проблема? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Ограниченность частотного ресурса, связанная с тем, что число фиксированных частот в определенном частотном диапазоне не может бесконечно увеличиваться: радиотелефоны с близкими по частоте рабочими каналами начинают создавать взаимные помехи 3 балла |
| Что из перечисленного относится к высоким диапазонам радиотелефонных частот? Выберите несколько вариантов. - большой радиус соты - малый радиус соты - высокая проникающая способность сигнала - низкая проникающая способность сигнала - малогабаритная радиоаппаратура - габаритная радиоаппаратура - возможность организации большего количества абонентских радиоканалов - невозможность организации большего количества абонентских радиоканалов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - малый радиус соты - высокая проникающая способность сигнала - малогабаритная радиоаппаратура - возможность организации большего количества абонентских радиоканалов 1 балл |
| Перечислите условия необходимые для возможности организации роуминга сотовой связи | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - совместимость стандарта сотовой системы места пребывания со стандартом компании, у которой был приобретен радиотелефон; - наличие у регионов и компаний организационных и экономических соглашений о роуминговом обслуживании; - существование каналов связи между системами, обеспечивающими передачу информации для роуминговых абонентов. 3 балла за каждый неназваный пункт снимается 1 балл |
| Какие основные компоненты входят в состав оборудования систем сотовой связи. Назовите и дайте краткое описание | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Центр коммуникации — это автоматическая телефонная станция системы сотовой связи, обеспечивающая все функции управления сетью: слежение за подвижными абонентами, организация их эстафетной передачи, переключение рабочих каналов в соте при появлении помех, соединение абонента с абонентом обычной телефонной сети. - Базовая станция представляет собой многоканальный приемопередатчик, работающий в режиме приема и передачи сигнала и служащий своеобразным интерфейсом между сотовым телефоном и центром коммуникации подвижной связи. 3 балла |
| Назовите классы на которые делятся спутниковые системы связи. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Системы пакетной передачи данных - Системы речевой (радиотелефонной) спутниковой связи - Системы для определения местоположения (координат) 3 балла за каждый неназваный пункт снимается 1 балл |
| Установите соответствие между размером орбиты спутников и их минимальным количеством, необходимым для организации глобальной спутниковой системы связи | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Низкоорбитальные - несколько десятков аппаратов - среднеорбитальные — 10-12 - геостационарные — 3 1 балл |
| Объясните, почему в системах низкоорбитальной спутниковой связи для полного покрытия необходимо большое число спутников? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Для поддержания непрерывной связи необходимо, чтобы в тот момент, когда первый спутник покидает зону обслуживания, его заменял второй, а потом третий. Для обеспечения связью абонентов не только в зоне видимости одного КА, но и на всей территории Земли соседние спутники должны связываться между собой, передавая друг другу информацию. С уменьшением орбиты, уменьшается зона видимости спутников и тем большее число их требуется 3 балла |
| Установите соответствие между типом факсимального аппарата и его определением. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - при относительно невысокой цене обладают достаточно хорошими техническими характеристиками, чаще всего оборудуются модемом. Однако данный способ печати требует применения специальной термобумаги - Термографические факсимальные аппараты - обладают сравнительно более высокой стоимостью, но позволяют использовать обычную бумагу - Электрографические и струйные факсимильные аппараты - обеспечивают разрешение до 16 точек на 1 мм и 64 уровня серого цвета - Лазерные факсимильные аппараты - лучше других передают полутона и имеют высокую разрешающую способность - Фотографические факсимильные аппараты 1 балл |
| Назовите сервисные функции факсимальных аппаратов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - режим копирования документов; - переключение в режим голосовой связи; - подключение факсимильного аппарата к компьютеру; - наличие оперативной памяти до нескольких Мбайт и внешней памяти в десятки Мбайт,; - наличие жидкокристаллического цифробуквенного индикатора (дисплея), на котором отображаются текущие режимы работы телефакса; - возможность сортировки факсов по конфиденциальным почтовым ящикам абонентов; - автоподача документов и бумаги и автоотрезка рулонной бумаги. 1-3 пункта 1 балл 4-5 пунктов 2 балла 6-7 пунктов 3 балла |
| Установите соответствие между режимом разрешающей способности факсимального аппарата и определением. | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - обычный, разрешающая способность 100 × 200 dpi — Standard - качественный (высокий), разрешающая способность 200 × 200 dpi — Fine - высококачественный (сверхвысокий), разрешающая способность 400 × 200 dpi — Superhigh - фоторежим, до 64 градаций серого — Halftone 1 балл |
| Восстановите классификацию модемов, восстановив соответствие | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Конструктивное исполнение - внутренние и внешние - Тип обработки данных - полноценные и программные - Назначение - модемы и факс-модемы - Интерфейс с каналом связи - контактные и бесконтактные 1 балл |
| Преимуществами программных модемов являются... Выберите несколько вариантов - Низкая стоимость - Легкость модернизации - Отсутствие необходимости в ресурсах ПК - Легкость установки - Отсутствие привязанности к конкретной ОС - Нетребовательность к качеству связи | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Низкая стоимость - Легкость модернизации - Легкость установки 1 балл |
| Преимуществами аппаратных модемов являются... Выберите несколько вариантов - Низкая стоимость - Легкость модернизации - Отсутствие необходимости в ресурсах ПК - Легкость установки - Отсутствие привязанности к конкретной ОС - Нетребовательность к качеству связи | Знание периферийных устройств вычислительной техники | Отсутствие необходимости в ресурсах ПК Отсутствие привязанности к конкретной ОС Нетребовательность к качеству связи 1 балл |
| Какие интерфейсы обычно используются для подключения модемов к ПК? Возможны несколько вариантов - COM - USB - RJ-45 - RJ-11 - LPT | Знание периферийных устройств вычислительной техники | - COM - USB 1 балл |
| Какие интерфейсы обычно используются для подключения модемов к линии связи? Возможны несколько вариантов - COM - USB - RJ-45 - RJ-11 - LPT | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | RJ-11 1 балл |
| Назовите основные копировальные технологии | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - электрографическое копирование (Электрография); - термографическое копирование (термография); - диазографическое копирование (диазография); - фотографическое копирование (фотография); - электроискровое копирование (электронография). 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5 пунктов 3 балла |
| Установите соответствие между принципом работы копировальной технологии и ее названием | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - Сухой перенос красящего вещества, используемый в лазерных принтерах — Электрографический - Применение специальной бумаги, чувствительной к нагреванию, на которой темнеют участки, соответствующие изображению на оригинале — Термографиеский - Освещение прозрачного оригинала, наложенного на светочувствительную бумагу, на которой темнеют участки, соответствующие изображению на оригинале — Диазографический - Перфорирование тончайших отверстий в носителе копии в участках, которые соответствуют темным участкам оригинала — Электронографический - Использование специальных промежуточных матриц при создании большого числа копий — Трафаретный 1 балл |
| Наилучшим качеством копирования, обладают аппараты, построенные по ... принципу - электронографическому - термографическому - диазографическому - фотографическому - электрографическому - электронотрафаретному | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Фотографическому 1 балл |
| Недостатками термографического копирования являются ... Выберите несколько вариантов - невысокое качество - малый срок хранения копий - высокая стоимость расходных материаловъ - трудоемкость получения копий - неэкологичность - низкая производительность | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - невысокое качество - малый срок хранения копий - высокая стоимость расходных материалов 1 балл |
| К приборам какого типа относятся ризографы? - Электрографические - Электронотрафаретные - Термографические - Диазографические - Фотографические - Электронографические | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Электронотрафаретные 1 балл |
| Перечислите основные достоинства электрографических аппаратов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - высокая производительность и высокое качество копирования; - возможность масштабирования документа при копировании; - возможность получения копий с листовых и со сброшюрованных документов, а также с различных штриховых, полутоновых, одно- и многоцветных оригиналов; - получение копий на обычной бумаге, кальке‚ пластиковой - пленке, алюминиевой фольге и др.; - сравнительно невысокая стоимость аппаратов и расходных материалов‚ - простота обслуживания. 3 балла 1-3 пункта 1 балл 4-5 пунктов 2 балла 6-7 пунктов 3 балла |
| Назовите основные достоинства ризографов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - использование для копирования бумаги любого типа и качества; - высокая производительность -; - высокое разрешение; - копирование многоцветных документов; - масштабирование; - совместная работа с ПК и, в частности, использование ПК для создания и редактирования документов; - автоматизацию всех процессов. удобство управления, наличие дисплея. - высокая экономичность тиражирования на ризографе документов: 3 балла 1-3 пункта 1 балл 4-6 пункта 2 балла 7-8 пункта 3 балла |
| Принцип работы лазерных принтеров наиболее близок к ... принципу копирования - электронографическому - термографическому - диазографическому - фотографическому - электрографическому - электронотрафаретному | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Электрографическому 1 балл |
| Принцип работы факсов наиболее близок к ... принципу копирования - эктронографическому - термографическому - диазографическому - фотографическому - электрографическому - электронотрафаретному | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Термографическому 1 балл |
| Перечислите основные компоненты цифрового копировального аппарата | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - сканер для считывания документа-оригинала и получения с него электронной копии; - микропроцессор, обеспечивающий процедуры анализа, преобразования и редактирования копируемой информации; - запоминающие устройства: оперативное до 16 Мбайт и на магнитном диске до 1000 Мбайт; - дисплей; - лазерный принтер для получения копии документа электрографическим способом. 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5 пунктов 3 балла |
| Перечислите основные возможности цифровых технологий копирования | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - обеспечение высокой производительности копирования; - получение высокого качества копий ; - масштабирование документ при копировании; - выполнение копирования в разных режимах; - выполнение копирования в режиме «удаление фона», позволяющего удалять фон, который может появиться при копировании низкокачественных оригиналов; - обеспечение поворота изображения на 90 и 180° ; - произведение электронной подборки, сортировки и необходимоготиражирования копий; - выполнение автоматического нанесения штампов и логотипов, автоматической простановки даты, автоматическая нумерация страниц. 3 балла 1-3 пункта 1 балл 4-6 пунктов 2 балла 7-8 пунктов 3 балла |
| Перечислите основные способы уничтожения документов | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - химический - термический - механический 3 балла за каждый неназваный пункт снимается 1 балл |
| Какой способ уничтожения документов получил наибольшее распространение? - Механический - Термический - Химический | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Механический 1 балл |
| Как можно классифицировать шреддеры по числу пользователей и производительности? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - персональные (для применения непосредственно на рабочем месте); - офисные (для коллективного пользования); - промышленные (для централизованной обработки деловых бумаг, размельчения бумажно-картонной упаковки); 3 балла за каждый неназванный пункт снимается 1 балл |
| Как можно классифицировать шреддеры по виду резки? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - параллельный, измельчающий документы на полосы различной ширины; - перекрестный, предполагающий одновременную продольно-поперечную резку документа на мелкие фрагменты; 3 балла |
| Как можно классифицировать шреддеры по степени секретности? | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - 1-й уровень - для документов общего содержания; - 2-й уровень - для внутренних документов с ограниченным доступом (ДСП); - 3-й уровень - для конфиденциальных документов; - 4-й уровень - для секретных документов; - 5-й уровень - для документов под грифом «совершенно секретно»; 3 балла 1-2 пункта 1 балл 3-4 пункта 2 балла 5 пунктов 3 балла |
| Шреддеры какого типа могут уничтожать документы со скрепками? Возможны несколько вариантов ответа - персональные - офисные - промышленные | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | - офисные - промышленные 1 балл |
| Осуществить настройку BIOS в соответствии с заданием | Знание основных конструктивных элементов средств вычислительной техники | Задание генерируется компьютером 5 баллов |

Приложение

Материалы для текущего контроля  по учебной дисциплине

«Технические средства информатизации»

- Практическое задание по теме «Изучение расположения устройств и стандартных интерфейсов ПК»: Идентифицировать компоненты, кабели  и разъемы персонального компьютера.

Задание считается выполненным, если были идентифицированы микропроцессор, материнская плата,  модули оперативной памяти, микросхема БИОС, жесткие и оптические диски, монитор, мышь, клавиатура, сканер, принтер, мультимедиа проектора, аудио оборудование, интерфейсы PS/2, USB, COM, LPT, RJ-45, SCSI, IDE, SATA шины AGP, PCI, PCI Express, ISA, гнездо для подключения процессора, модули для подключения оперативной памяти, северный и южный мост, разъемы для подключения питания.

- Практическое задание по теме «Построение схемы подключения компонентов ПК»

Изобразить структурную схему Персонального компьютера, подключив к нему  требуемые компоненты

Критерии оценивания:

Задание считается выполненным, если все компоненты будут подключены правильным образом.

- Практическое задание по теме «Сборка системного блока»

Собрать системный блок из имеющихся компонентов: материнская плата, процессор

модуль оперативной памяти, сетевая карта, жесткий диск, CD-привод, дисковод гибких дисков, блок питания, разъемы и кабели, корпус системного блока

Задание считается выполненным, если после включения компьютер успешно пройдет процедуру самотестирования POST (один короткий сигнал)

- Практическое задание по теме «Конфигурирование системы в программе Setup BIOS»

Настроить систему в программе Setup BIOS, в соответствии с заданием

Критерии оценивания:

Задание считается выполненным, если будут произведены все необходимые настройки и не будет внесено каких-либо дополнительных изменений.

- Практическое задание по теме «Установка и настройка периферийных устройств»

Подключить матричный принтер к компьютеру, используя стандартный драйвер ОС.

Критерии оценивания:

Задание будет считаться выполненным, если принтер сможет распечатать пробную страницу

- Практическое задание по теме «Установка и настройка устройств ввода-вывода»

Правильно подключить два жестких диска с интерфейсом (IDE) к материнской плате. Правильно сконфигурировать их на шине путем задания ведущего и ведомого устройства.

Критерии оценивания:

Задание будет считаться выполненным, если все устройства будут правильно подключены, а переключатели одного из дисков будут установлены в положение Slave, а другого в положении Master.

- Практическое задание по теме: «Подбор компонентов ПК в соответствии с заданием»

Из прайс-листа компьютерных комплектующих собрать систему, удовлетворяющую заданному соотношению цена/качество

Критерии оценивания:

Задание будет считаться выполненным, если студет подобрал комплектующие, позволяющие решить поставленную задачу не превысив ценовой лимит

- Практичнеское задание по теме «Определение совместимости аппаратного и программного обеспечения средств ВТ»

Определить, какие из представленных компонентов ПК являются совместимыми

Критерии оценивания:

Задание считается выполненным, если студент определил совместимые компоненты.

- Практическое задание по теме «Анализ конфигурации вычислительной машины»

Критерии оценивания:

Сделать вывод об оптимальности конфигурации ЭВМ.

Задание считается выполненным, если студент сделает правильный вывод об оптимальности конфигурации ЭВМ

- Практическая работа по теме «Настройка режима работы видеосистемы и управление параметрами монитора»

Критерии оценивания:

Настроить видеосистему и монитор ПК

Задание считается выполненным, если студент правильно осуществил настройку рабоы видеосистемы и монитора ПК.