Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Дзержинский педагогический колледж

Методические рекомендации для студентов по выполнению практической работы «Работа со схемами логических элементов» по учебной дисциплине «Архитектура аппаратных средств»

Дзержинск 2017

Одобрено предметно-цикловой комиссией преподавателей специальности «Информатика»

Протокол №__________

От «___»_____________ 20__ г.

Председатель ПЦК

Руденко Н.А. ______________

Составитель:

Андрианов А.В.

Рассмотрена на экспертной комиссии при НМС.

Протокол №______

От «___»_________ 20__г.

Утверждаю

Зам. директора по научной работе

Тухман И.В._________________

Введение

Цель работы: научиться составлять аналитические выражения по табличному значению функции, строить схемы из элементарных логических элементов по заданному аналитическому выражению функции.

Основные теоретические положения

### Конъюнкция

Логическое умножение, выражение «AND», обозначается знаком «∧».

Таблица истинности для пары операндов — 1000.

Конъюнкция возвращает 1 только тогда, когда оба операнда равны 1, иначе 0.

### Дизъюнкция

Логическое сложение, выражение «OR», обозначается знаком «⋁». Также называется «слабой дизъюнкцией».

Таблица истинности для пары операндов — 1110. Возвращает 0 только тогда, когда оба операнда равны 0, иначе 1.

### Отрицание

Инверсия, негация, выражение «NOT», обозначается знаком «¬».

Возвращает противоположный знак: для 0 — 1, для 1 — 0.

## Второстепенные операции

### Сильная дизъюнкция

Исключающая дизъюнкция, выражение «XOR», обозначается символами «⊻» или «⊕».

Таблица истинности для пары операндов — 0110. Возвращает 1 только тогда, когда только один из них равен 1, а второй равен 0.

Может быть определена через основные операции: (A ⊻ B) = ((A ∧ ¬ B) ⋁ (¬ A ∧ B)).

### Эквивалентность

Тождество, равенство, выражение «EQ», обозначается символами «↔», «⇔» или «≡».

Таблица истинности для пары операндов — 1001. Возвращает 1 только тогда, когда оба операнда равны одновременно 0 или 1.

Может быть определена через основные операции: (A ⇔ B) = ((A ∧ B) ⋁ (¬ A ∧ ¬ B)).

### Выражение «НЕ-ИЛИ»

Иначе стрелка Пирса, выражение «NOR», обозначается символом «↓».

Таблица истинности для пары операндов — 0001. Возвращает 1 только тогда, когда оба операнда одновременно равны 0.

Может быть определена через основные операции: (A ↓ B) = (¬ A ∧ ¬ B)

Также через NOR могут быть определены основные логические функции.

### Импликация

Выражает зависимость причины и следствия, обозначается символами «⇒», «→» или «⊃».

Таблица истинности для пары операндов — 1011. То есть возвращает ложь только тогда, когда первый операнд равен 1, а второй — 0.

Может быть определена через основные операции: (A → B) = (¬ A ⋁ B).

Пример. По заданной логической функции  построить логическую схему.

Решение.

- Число логических переменных = 2 (A и B).

- Количество операций = 5 (2 инверсии, 2 конъюнкции, 1 дизъюнкция). Сначала выполняются операции инверсии, затем конъюнкции, в последнюю очередь операция дизъюнкции.

- Схема будет содержать 2 инвертора, 2 конъюнктора и 1 дизъюнктор.

- Построение надо начинать с логической операции, которая должна выполняться последней. В данном случае такой операцией является логическое сложение, следовательно, на выходе должен быть дизъюнктор. На него сигналы подаются с двух конъюнкторов, на которые, в свою очередь, подаются один входной сигнал нормальный и один инвертированный (с инверторов).

Задания для практического занятия:

| № примера | F(A,B) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |